1. Исходные данные

| Dy, дБ | S0, м2 | R, м |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 |

2. Расчетные формулы

,

Где:

Lн - предельно допустимый уровень звука или уровень звукового давления;

S - площадь измерительной поверхности в виде полусферы радиусом R, в центре которой находится источник шума;

Sо = I м2;  -поправка на групповую установку машин в типовых условиях эксплуатации.

Где :

Lph – предельно-допустимая шумовая характеристика (ПДШХ)

Lh  - предельно допустимый уровень звука или уровень звукового давления

S - площадь измерительной поверхности в виде полусферы

S0  = 1 м2

- поправка на групповую установку машин в типовых условиях эксплуатации

Где:

R –  минимальное допустимое расстояние от машины

Lpi – уровень звуковой мощности создаваемого машиной щума в данной октавной полосе

3. Расчетные параметры шумовых характеристик машин

Таблица 1. ПДШХ

| Fi, Гц | Lpi , дБ | Lh, дБ | ПДШХ, дБ |
| --- | --- | --- | --- |
| 63 | - | 71 | 66 |
| 125 | 107 | 61 | 56 |
| 250 | - | 54 | 49 |
| 500 | 102 | 49 | 44 |
| 1000 | 100 | 45 | 40 |
| 2000 | - | 42 | 37 |
| 4000 | - | 40 | 35 |
| 8000 | - | 38 | 33 |
| “A” | 99 | 50 | 45 |

Таблица 2. Предельно допустимые расстояния от машины

| Fi, Гц | Lpi , дБ | Lh, дБ | R, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 125 | 107 | 61 | 252 |
| 500 | 102 | 49 | 563 |
| 1000 | 100 | 45 | 709 |
| “A” | 99 | 50 | 355 |

4. Графики шумовой характеристики, ПДШХ и предельного спектра шума

Рисунок 1. Графики шумовой характеристики, ПДШХ и предельного спектра шума

5. Вывод

Согласно полученным результатам на некоторых октавных диапазонах шумовые характеристики машины превышают ПДШХ – следовательно, необходимо либо оснастить оператора и машину средствами шумоизоляции, либо заменить оператора на систему автоматического управления.

Провести шумоизоляцию машины.