ГУАП

КАФЕДРА № 43

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| асп. |  |  |  | Д. А. Кочин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №6

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ В ЭВМ ТИПА VAX-11. ФОРМАТЫ КОМАНД. АРИФМЕТИКО-ЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ С ЦЕЛОЧИСЛЕННЫМИ ДАННЫМИ.

по курсу: Архитектура ЭВМ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ ГР. | 4236 |  |  |  | А. Панченко |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

г. Санкт-Петербург
2024 г.

Задание на лабораторную работу

Выполнить следующие действия:

а) сформировать числовые значения в соответствии с индивидуальным заданием, перевести их в шестнадцатеричную систему счисления и определить минимальные форматы представления исходных данных как целых чисел;

б) определить минимальные форматы и представить исходные данные как числа с плавающей запятой;

в) записать целочисленные данные в РОН;

г) записать целочисленные данные в память по заданным адресам;

д) записать числа с плавающей запятой в память по заданным адресам;

е) по заданному алгоритму составить и выполнить простейшую программу работы с целочисленными данными, хранящимися в РОН;

ж) по заданному алгоритму составить и выполнить простейшую программу работы с целочисленными данными, хранящимися в памяти, с использованием различных способов косвенной адресации.

з) по заданному алгоритму составление простейшей программы работы с

целочисленными данными с использованием заданных способов адресации по смещению и через счетчик команд, причем непосредственная адресация должна быть по возможности заменена на литеральную

Правильность разработки и выполнения программ арифметико-логической обработки данных проконтролировать путем ручной трассировки заданных алгоритмов, после чего сравнить результаты работы программ с результатами ручной трассировки.

1. Выбор исходных данных

По пункту а):

НВ = 2	НГ = 2

X1=12

X2=-21

X3=1089

X4=-729

X5=1185921

X6=-531441

X7=-318343244414976

X8= 557256278016

X9=-1433690516923200645496722948108

2. Перевод в шестнадцатеричную систему счисления

X1= 0C

X2= EA

X3=0441

X4=0D26

X5= 00121881

X6=0007E40E

X7=000EDE77EFFFFFFF

X8= 00000081BF100000

X9= 000000EDE77EFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3

По пункту а) определение минимального формата
представления исходных данных как целых чисел:

| Исходные данные | Числовое значение | Шестнадцатеричный код | Формат представления |
| --- | --- | --- | --- |
| X1 | 12 | 0C | Байт |
| X2 | -21 | EA | Байт |
| X3 | 1089 | 0441 | Слово |
| X4 | -729 | 0D26 | Слово |
| X5 | 1185921 | 00121881 | Длинное слово |
| X6 | -531441 | 0007E40E | Длинное слово |
| X7 | -318343244414976 | 000EDE77EFFFFFFF | Квадро слово |
| X8 | 557256278016 | 00000081BF100000 | Квадро слово |
| X9 | -1433690516923200645496722948108 | 000000EDE77EFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3 | Окта слово |

Номера РОН для операндов по пункту в):

| Данные | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера РОН | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | – | – |

Адреса данных по пункту г):

Адрес X1= 4 = 4

Адрес X2= 14 = E

Адрес X3= 24 =18

Адрес X4= 34 = 22

Адрес X5= 44 = 2C

Адрес X6= 54 = 36

Адрес X7=64 = 40

Адрес X8= 74 = 4A

Адрес X9= 84 =54

Адреса данных по пункту д):

Адрес X1=102=66

Адрес X2=112=70

Адрес X3=122=7A

Адрес X4=132=84

Адрес X5=142=8E

Адрес X6=152=98

Адрес X7=162=A2

Адрес X8=172=AC

Адрес X9=182=B6

По п. е)

Начальный адрес размещения программы:

Адрес=2∙10+200=220 = DC

Вариант алгоритма программы:

Вариант=2

| Данные | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера РОН | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | – | – |

По п. ж)

Начальный адрес размещения программы:

Адрес=НВ+НГ+230

Адрес=2+2+230=234 = EA

Начальный адрес промежуточных ячеек:

Адрес=НВ∙НГ+250

Адрес=2∙2+250=254=FE

Вариант алгоритма программы:

Вариант=2

Вариант комбинации способов адресации:

Вариант=2

| Номер оператора | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операнд | оп1 | оп2 | оп1 | оп2 | оп1 | оп2 | оп1 | оп2 | оп3 | оп1 | оп2 |
| Вариант 4 | 7 | 9 | 9 | 6 | 8 | - | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 |

По п. з)

| Вариант Алгоритма | 3 |  |
| --- | --- | --- |
| Адресация | 3 |  |
| Исходные данные | 5 | ^X 00000005 |
| Начальный адрес | 106 | ^X 0000006A |
| Промежуточные ячейки | 206 | ^X 000000CE |

- Первая программа

Таблица 1. Карта распределения памяти

| Число | Десятичное значение | Шестнадцатеричный код | Адрес загрузки |
| --- | --- | --- | --- |
| X1 | 12 | 0C | 1 |
| X2 | -21 | EA | 2 |
| X3 | 1089 | 0441 | 3 |
| X4 | -729 | 0D26 | 4 |
| X5 | 1185921 | 00121881 | 5 |

Таблица 2. Текст программы

| Оператор | Адрес | Шестнадцатеричный код | Мнемокод | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DC | 55 D7 | DECL R5 | X5 :=X5-1 |
| 2 | DE | 54 50 D2 | MCOML R4 | X4 := ┐X4 |
| 3 | E1 | 52 53 CA | BICL2 R3, R2 | X2 := ┐X3&X2 |
| 4 | E4 | 53 52 C0 | ADDL2 R3, R2 | X3 := X3+X2 |
| 5 | E7 | 51 54 55 C3 | SUBL3 R1, R4, R5 | X1 := X4-X5 |
| 6 | EB | 53 54 D8 | ADWC R3, R4 | X3 :=X3+X4+C |
|  | EE | 00 | HALT | Останов |

Таблица 3. Таблица трассировки

| Номер шага | Номер регистра | Расчетные значения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | До | После |
| 1 | R5 | 00121881 | 00121880 |
| 2 | R4 | 00000D26 | FFFFFFFF |
| 3 | R2 | 000000EA | 000000AA |
| 4 | R3 | 00000441 | 000004EB |
| 5 | R1 | 0000000C | FFEDE77F |
| 6 | R3 | 000004EB | 000004EA |

2) Вторая программа

Таблица 4. Карта распределения памяти

| Объект | Формат | Шестнадцатеричный код | Адрес загрузки |
| --- | --- | --- | --- |
| Число X1 | B | 0C | FE |
| Число X2 | B | EA | 108 |
| Число X3 | W | 0441 | 112 |
| Число X4 | W | 0D26 | 11D |
| Число X5 | W | 00121881 | 128 |
| Число X6 | W | 0007E40E | 135 |
| Адрес X1 (СА = 6) | L | 000000FE | R1 |
| Адрес X2 (СА = 6) | L | 0000010C | R2 |
| Адрес X2 (СА = 7) | L | 0000010C | R2 |
| Адрес X6 (СА = 7) | L | 00000135 | R6 |
| Адрес X4 (СА = 8) | L | 0000011D | R4 |
| Адрес X5 (СА = 8) | L | 00000128 | R5 |
| Текст программы |  |  | EA-F9 |
| Адрес ПЯ1(СА=9) | L | 00000060 | R3 |
| ПЯ3 (X3) | L | 00000112 | 60 |
| Адрес ПЯ2(СА=9) | L | 0000006A | R6 |
| ПЯ6 (X6) | L | 00000135 | 6A |

Таблица 5. Текст программы

| Оператор | Адрес | Шестнадцатеричный код | Мнемокод | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EA | 93 72 CE | MNEGL –(R2) @(R3)+ | X3 ¦= –X2 |
| 2 | ED | 61 96 CA | BICL2 @(R6)+ (R1)+ | X1 := ¬ X6 & X1 |
| 3 | F0 | 85 D7 | DECL (R5)+ | X5 := X5 – 1 |
| 4 | F2 | 76 62 84 C3 | SUBL3 –(R6) (R2)+ (R4)+ | X6 ¦= X2 – X4 |
| 5 | F6 | 82 75 C0 | ADDL2 –(R5) (R2)+ | X2 := X5 + X2 |
| 6 | F9 | 00 | HALT | Останов |

Таблица 6. Таблица трассировки

| Номер шага | Адрес | Расчетные значения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | До | После |
| 1 | 112 | 00000441 | FFFFFF16 |
| 2 | FE | 0000000C | 00000000 |
| 3 | 128 | 00121881 | 00121880 |
| 4 | 6A | 00000135 | FFFFF3C4 |
| 5 | 108 | 000000EA | 0012196A |

3) Третья программа

Таблица 7. Карта распределения памяти

| Число | Шестнадцатеричный код | Адрес загрузки |
| --- | --- | --- |
| X1 | 06 | 5 |
| X2 | FFFFFEE9 | D |
| X3 | 01E4 | 15 |
| X4 | 013011 | 1D |
| X5 | FFFC6CF0 | 25 |
| X6 | FFFECFEF00000006 | 2D |
| X7 | FFFFFFFECFEF0000000600000000FEE9 | 35 |

Таблица 8. Текст программы

|  | Адрес | Шестнадцатеричный код | Мнемокод | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6A | B1 AF FF FF FE E9 8F FE 8F 78 | ASHQ ^#FE, ^#FEE9, ^B B1 | X5¦=X2*[2**(-NB)] |
| 2 | 74 | 00 00 00 01 F2 01 B1 00 01 D0 C1 | ADDL3 ^@0001(0), ^@01(1), ^@00000001(2) | X4 ¦= X2 + X3 |
| 3 | 7F | 01 A3 00 00 00 0D 9F C8 | BISL2 ^@# 0000000D, ^@01(3) | X3 ¦= X2 v X3 |
| 4 | 87 | FF 9E CF 4E BF 03 8F 79 | ASHQ #03, ^@B 4E, ^W 9EFF | X6 ¦= X4*(2**NГ) |
| 5 | 8F | 00 4A DF 7C FD | CLRO ^@W 4A00 | X7 ¦= 0 |
| 6 | 94 | 00 00 00 43 FF 00 00 00 01 E4 CA | BICL2 ^00000001(4), ^@00000043 | X4 ¦= ┐X1 & X4 |
| 7 | 9F | 00 01 C5 FF FF FF 78 EF C2 | SUBL2 ^L 78FFFFFF, ^W 0100(5) | X5 ¦= X5 - X4 |
| 8 | A8 | 01 A6 00 00 00 05 9F D9 | SBWC ^@# L 00000005, ^B 01(6) | X3 ¦= X3-X1-C |
| 9 | B0 | 01 B7 17 | JMP @^B 01(7) | Переход в 0A |
|  | 0A | 00 | HALT | ОСТАНОВ |

Таблица 9. Таблица трассировки

| Номер шага | Адрес | Расчетные значения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | До | После |
| 1 | 25 | FFFC6CF0 | FFFFFFBA |
| 2 | 1D | 00013011 | 000000CD |
| 3 | 15 | 000001E4 | FFFFFFED |
| 4 | 2D | FFFECFEF00000006 | 0000000000000668 |
| 5 | 35 | FFFFFFFECFEF0000000600000000FEE9 | 00000000000000000000000000000000 |
| 6 | 1D | 000000CD | 000000C9 |
| 7 | 25 | FFFFFFBA | FFFFFEF1 |
| 8 | 15 | FFFFFFED | FFFFFFE7 |
| 9 | R15 | B4 | 0A |

Вывод:

В ходе выполнения данной лабораторной работы я изучил основы ассемблера vax. Научился переводить числа в разные сс и составлять простые программы на vax.