ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ _____________________

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| Ассистент |  |  |  | Д.О.Шевяков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ В ЭВМ ТИПА VAX-11. ФОРМАТЫ КОМАНД. АРИФМЕТИКО-ЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ С ЦЕЛОЧИСЛЕННЫМИ ДАННЫМИ. Вариант 8. по курсу: АРХИТЕКТУРА ЭВМ.

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ ГР. № | 4128 |  |  |  | Р.И. Закиров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург 2023

СОДЕРЖАНИЕ

1   Цель и постановка задачи	3

1.1   Цель работы	3

1.2   Задание по варианту	3

2   Подготовка входных данных	4

2.1   Исходные данные	4

2.2   Алгоритм программы	5

3   Результат работы	6

3.1   Программа	7

ВЫВОД	9

# 1   Цель и постановка задачи

## 1.1   Цель работы

Знакомство с архитектурой процессора VAX-11, изучение форматов команд и данных, типов адресации, системы арифмеико-логических операций процессора VAX-11. Освоение симулятора процессора VAX-11 и выполнение программы арифметико-логической обработки целочисленных данных с использованием прямой адресации и различных способов косвенной адресации

## 1.2   Задание по варианту

Выполнить следующие действия:

а) сформировать числовые значения в соответствии с индивидуальным заданием, перевести их в шестнадцатеричную систему счисления и определить минимальные форматы представления исходных данных;

б) определить номера РОН и адреса в памяти для размещения операндов;

в) составить и выполнить программу работы с данными, хранящимися в POH или в памяти с использованием прямой и различных способов косвенной адресации, по заданному алгоритму;

г) протестировать программу путем ручной трассировки заданного алгоритма с последующим сранением результатов работы программы с результатами ручной трассировки.

# 2   Подготовка входных данных

## 2.1   Исходные данные

Таблица 1 – Значения исходных данных

| Исходные данные | Числовое значение | Шестнадцатеричный код | Формат представления |
| --- | --- | --- | --- |
| X1 | 30 | 1E | Байт |
| X2 | -32 | DF | Байт |
| X3 | 39 | 27 | Байт |
| X4 | 1521 | 05F1 | Слово |
| X5 | -1521 | FA0E | Слово |
| X6 | 9409 | 24C1 | Слово |
| X7 | 2313441 | 00234CE1 | Длинное слово |
| X8 | 2313441 | 00234CE1 | Длинное слово |
| X9 | 88529281 | 0546D981 | Длинное слово |

Таблица 2 – Адреса в прграмме

| Данные | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | Программа | ПЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый номер | M1 | G1 | M2 | M3 | M4 | G2 | M5 | G3 | M6 | PROGRAM | TEMP |
| Адрес | 42 | RE | 4C | 56 | 60 | R0 | 6A | R6 | 74 | 3C0 | 3F8 |

Таблица 3 – Способы адресации

| Данные | Оп1 | Оп2 | Оп3 | Оп4 | Оп5 | Оп6 | Оп7 | Оп8 | Оп9 | Оп10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый номер | 9 | 9 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 |

6 – косвенная регистровая адресация, 7 – автодекрементная адресация (косвенная с автоуменьшением, 8 – автоинкрементная адресация (косвенная с автоувеличением) 9 – косвенная автоинкрементная адресация (двойная косвенная с автоувеличением)

## 2.2   Алгоритм программы

Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма программы

# 3   Результат работы

Таблица 4 – Сопоставление операндов и алгоритма программы

| Оператор | Способы адресации операндов |  |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Третий операнд | Второй операнд | Первый операнд |  |
| 1 | 9 | 9 | 5 | Оп2 = Оп1 + X6 |
| 2 | -- | -- | 5 | X8 = -X8 |
| 3 | 9 | 7 | 6 | Оп5 = Оп4 * 2Оп3 |
| 4 | -- | 7 | 5 | Оп6 = Оп6 V X2 |
| 5 | -- | -- | 5 | X2 = X2 + 1 |
| 6 | -- | 8 | 5 | Оп7 = Оп7 – X8 - C |

Таблица 5 – Карта распределения памяти

| Объект | Формат | Шестнадцатеричный код | Адрес загрузки |
| --- | --- | --- | --- |
| Число X1 | B | 1E | 42 |
| Число X2 | B | DF | RE |
| Число X3 | B | 27 | 4C |
| Число X4 | W | 05F1 | 56 |
| Число X5 | W | FA0E | 60 |
| Число X6 | W | 24C1 | R0 |
| Число X7 | L | 00234CE1 | 6A |
| Число X8 | L | 00234CE1 | R6 |
| Число X9 | L | 0546D981 | 74 |
| Адрес X1 (СА = 6) | L | 00000042 | R1 |
| Адрес X7 (СА = 7) | L | 0000006E | R2 |
| Адрес X3 (СА = 7) | L | 0000004D | R5 |
| Адрес X9 (СА = 8) | L | 00000074 | R8 |
| Текст программы |  |  | 3C0-3D3 |
| Адрес ПЯ1(СА=9) | L | 000003F8 | R3 |
| ПЯ3 (X4) | L | 00000056 | 3F8 |
| Адрес ПЯ2(СА=9) | L | 000003FC | R4 |
| ПЯ4 (X5) | L | 00000060 | 3FC |
| Адрес ПЯ3(СА=9) | L | 00000400 | R7 |
| ПЯ4 (X7) | L | 0000006A | 400 |

Таблица 6 – Текст программы

| Оператор | Адрес | Шеснадцатеричный код | Мнемонический код | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3C0 | 93 94 50 A1 | ADDW3 R0, @(R4)+, @(R3)+ | X4 = X5 + X6 |
| 2 | 3C4 | 56 56 CE | MNEGL R6, R6 | X8 = -X8 |
| 3 | 3С7 | 97 72 61 78 | ASHL (R1), –(R2), @(R7)+ | X7 = X7 * 2X1 |
| 4 | 3СB | 75 5E 88 | BISB2 RE, -(R5) | X3 = X3 V X2 |
| 5 | 3СE | 5E 96 | INCB RE | X2 = X2 + 1 |
| 6 | 3D0 | 88 56 D9 | SBWC R6, (R8)+ | X9 = X9 - X8 - C |
| 7 | 3D3 | 00 | HALT | Останов |

Таблица 7 – Результаты трассировки

| Оператор | Операнд 1 |  | Операнд 2 |  | Операнд 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До операции | После операции | До операции | После операции | До операции | После операции |
| 1 | 24C1 | 24C1 | FA0E 000003FC 00000060 | FA0E 00000400 00000060 | 05F1 000003F8 00000056 | 1ECF 00003FC 00000056 |
| 2 | 00234CE1 | FFDCB31E | 00234CE1 | FFDCB31F |  |  |
| 3 | 1E 0000006E | 1E 0000006E | 00234CE1 0000006E | 40000000 0000006A | 00234CE1 00000400 0000006A | 40000000 00000404 00000066 |
| 4 | DF | DF | 27 0000004D | FF 0000004C |  |  |
| 5 | DF | E0 |  |  |  |  |
| 6 | 00234CE1 | 00234CE1 | 0546D981 00000074 | 62266A05 00000078 |  |  |

## 3.1   Программа

Рисунок 2 – Исходные данные

Рисунок 3 – Текст программы и промежуточные ячейки до выполнения

Рисунок 4 – Результат работы программы

Рисунок 5 – Текст программы и промежуточные ячейки после выполнения

# ВЫВОД

Перед выполнением лабораторной работы было проведено ознакомление с архитектурой процессора VAX-11. Были изучены форматы команд и данных, типов адресации, системы арифметико-логических операций процессора VAX-11. Был освоен симулятор процессора VAX-11.

В ходе работы исходные данные были переведены в шеснадцатеричную систему счисления, на основе этого, а также предоставленных, согласно варианту, адресов исходных данных, текста программы и промежуточных ячеек, была составлена карта распределения памяти под команды и данные. После чего, была составлена блок-схема алгоритма программы, сам текст программы и таблица трассировки. Всё это было перенесено в симулятор процессора VAX-11. Результаты выполнения программы были сверены с таблицой трассировки – они полностью совпали с составленной таблицей.