ГУАП

КАФЕДРА № 43

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| доцент |  |  |  | Попов А.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

# Автоматное программирование

### по курсу: ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ гр. № |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург 2025

Цель работы:

Освоение принципов автоматного программирования как механизма организации управления периферийными подсистемами микроконтроллера. Изучение принципов работы с интерфейсами: универсальным асинхронным приёмопередатчиком UART; протоколом последовательной связи I 2C. Изучение механизмов прямого доступа к памяти (DMA).

Номер варианта с заданиями:

Графы автоматов и их код:

Рисунок 1 – Удаление второй буквы а и смещение всех символов справа на лево

/*fsm_tm.c*/

#include "fsm_tm.h"

#include "fsm_main.h"

#include "timers.h"

#include "messages.h"

#include "i2cFram.h"

#include "uart.h"

#include "main.h"

/*ÒÓÒÚÓˇÌËˇ ‡‚ÚÓÏ‡Ú‡*/

#define MTCTRL_RXCMD	0 // ÓÊË‰‡ÌËÂ ÍÓÏ‡Ì‰˚ Á‡ÔÛÒÍ‡

#define MTCTRL_PROC		1 // ‡·ÓÚ‡ Ã“

#define MTCTRL_RDFRAM	2 // ˜ÚÂÌËÂ FRAM

#define MTCTRL_WRFRAM	3 // Á‡ÔËÒ¸ FRAM

#define MTCTRL_UARTTR	4 // ÔÂÂ‰‡˜‡ UART

#define FSMST_Q0		0 // Á‡ÔÛÒÍ Ã“

#define FSMST_Q1		1

#define FSMST_Q2		2

#define FSMST_Q3		3

#define FSMST_Q4		4

#define FSMST_Q5		5

#define FSMST_Q6		6

#define FSMST_Q7		7

#define FSMST_Q8		8

#define FSMST_Q9		9

#define FSMST_Q10		10

#define FSMST_QZ		11 // ÓÒÚ‡ÌÓ‚ Ã“

static uint32_t curraddrtm=0; // ÚÂÍÛ˘ÂÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Í‡ÂÚÍË

static uint32_t nextaddrtm=0; // ÒÎÂ‰Û˘ÂÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Í‡ÂÚÍË

int ProcTm(uint8_t rsymb, uint8_t* wrsymb); // ËÚÂ‡ˆËˇ ‡‚ÚÓÏ‡Ú‡ Ã“

// ÔÂÂÏÂÌÌ‡ˇ ÒÓÒÚÓˇÌËˇ ‡‚ÚÓÏ‡Ú‡ ÍÓÌÚÓÎˇ Ã“

static char mtstatectrl = MTCTRL_RXCMD;

// ÔÂÂÏÂÌÌ‡ˇ ÒÓÒÚÓˇÌËˇ ‡‚ÚÓÏ‡Ú‡ Ã“

static char fsmstate = FSMST_Q1;

void ProcessFsmTm(void)

{

static int steptm;

static uint8_t rdsymbol;

static uint8_t wrsymbol;

static uint8_t aTrbuf[32];

uint8_t* pRxbuf=0;

int curstep=0;

switch (mtstatectrl)

{

case MTCTRL_RXCMD: // ÓÊË‰‡ÌËÂ Ë ‡Ì‡ÎËÁ ÍÓÏ‡Ì‰˚

if(GetMessage(MSG_TM1STRT,(void*)&pRxbuf))

{

pRxbuf[lenfsm]=0;

nextaddrtm=-1;

steptm=-1;

sscanf((char*)pRxbuf,"%x:%x",&nextaddrtm,&steptm);

if(nextaddrtm>=0 && nextaddrtm<=0x7FF && steptm > 0)

{// Á‡ÔÛÒÍ Ã“

mtstatectrl = MTCTRL_RDFRAM;

fsmstate = FSMST_Q0;

ResetTimer(TM1_TIMER);

}

else

{// ÒËÌÚ‡ÍÒË˜ÂÒÍ‡ˇ Ó¯Ë·Í‡ ‚ ÍÓÏ‡Ì‰Â

strcpy((char*)aTrbuf,"Err> cmd error\n");

mtstatectrl = MTCTRL_UARTTR;

steptm = -1;

}

}

break;

case MTCTRL_PROC:

curstep=ProcTm(rdsymbol,&wrsymbol);

if(curstep==-1 || curstep == steptm)

{// ÓÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÔÓ ÒÚÓÔ(-1) ËÎË ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Û ¯‡„Ó‚

sprintf((char*)aTrbuf,"TM1>stop addr=%03X sym='%c'\n",curraddrtm,wrsymbol);

steptm = -1;

}

else

sprintf((char*)aTrbuf,"TM1>step=%d addr=%03X sym='%c'\n",curstep,curraddrtm,wrsymbol);

if(wrsymbol == rdsymbol) // ÂÒÎË ÒËÏ‚ÓÎ˚ ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú ÚÓ Á‡ÔËÒ¸ ÔÓÔÛÒÍ‡ÂÏ

mtstatectrl = MTCTRL_UARTTR;

else

mtstatectrl = MTCTRL_WRFRAM;

break;

case MTCTRL_RDFRAM:

curraddrtm=nextaddrtm; // ÔÂÂ‚Ó‰ËÏ Í‡ÂÚÍÛ

pRxbuf = (uint8_t*)i2cFRAM_rd(curraddrtm,1);

if( (uint32_t)pRxbuf > 0)

{//˜ËÚ‡ÂÏ Ó‰ËÌ ·‡ÈÚ ÔÓ‰ Í‡ÂÚÍÓÈ

rdsymbol=pRxbuf[0];

mtstatectrl = MTCTRL_PROC;

}

break;

case MTCTRL_WRFRAM: //ÔË¯ÂÏ Ó‰ËÌ ·‡ÈÚ

if((uint32_t)i2cFRAM_wr(curraddrtm,&wrsymbol,1) > 0)

mtstatectrl = MTCTRL_UARTTR;

break;

case MTCTRL_UARTTR:

if(GetTimer(TM1_TIMER) > 500) // 500 msec

{ // ÓÊË‰‡ÂÏ ‚ÂÏˇ ËÚÂ‡ˆËË

lenfsm = strlen((char*)aTrbuf);

if( uart_transmit(aTrbuf,lenfsm) == 0 )

{ // ÔÂÂ‰‡∏Ï ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ËÚÂ‡ˆËË ‚ ÚÂÏËÌ‡Î

ResetTimer(TM1_TIMER);

if(steptm == -1)

mtstatectrl = MTCTRL_RXCMD;

else

mtstatectrl = MTCTRL_RDFRAM;

}

}

break;

}

}

int ProcTm(uint8_t rsymb,uint8_t* wrsymb)

{

static int stepcnt=0;

*wrsymb=rsymb;

stepcnt++;

switch(fsmstate)

{

case FSMST_Q0:

stepcnt=1;

case FSMST_Q1:

if(rsymb == 'c' || rsymb == 'b')

{

nextaddrtm = curraddrtm + 1;

fsmstate = FSMST_Q1;

}

else if(rsymb == '_')

{

fsmstate = FSMST_QZ;

}

else if(rsymb == 'a')

{

nextaddrtm = curraddrtm + 1;

fsmstate = FSMST_Q2;

}

break;

case FSMST_Q2:

if(rsymb == 'c' || rsymb == 'b')

{

nextaddrtm = curraddrtm + 1;

}

else if(rsymb == '_')

{

fsmstate = FSMST_QZ;

}

else if(rsymb == 'a')

{

*wrsymb = 'x';

nextaddrtm = curraddrtm + 1;

fsmstate = FSMST_Q3;

}

break;

case FSMST_Q3:

if(rsymb == 'a')

{

*wrsymb = 'x';

nextaddrtm = curraddrtm - 1;

fsmstate = FSMST_Q4;

}

else if(rsymb == 'b')

{

*wrsymb = 'x';

nextaddrtm = curraddrtm - 1;

fsmstate = FSMST_Q5;

}

else if(rsymb == 'c')

{

*wrsymb = 'x';

nextaddrtm = curraddrtm - 1;

fsmstate = FSMST_Q6;

}

else if(rsymb == '_')

{

nextaddrtm = curraddrtm - 1;

fsmstate = FSMST_Q10;

}

break;

case FSMST_Q4:

if(rsymb == 'x')

{

*wrsymb = 'a';

nextaddrtm = curraddrtm + 1;

fsmstate = FSMST_Q7;

}

break;

case FSMST_Q5:

if(rsymb == 'x')

{

*wrsymb = 'b';

nextaddrtm = curraddrtm + 1;

fsmstate = FSMST_Q8;

}

break;

case FSMST_Q6:

if(rsymb == 'x')

{

*wrsymb = 'c';

nextaddrtm = curraddrtm + 1;

fsmstate = FSMST_Q9;

}

break;

case FSMST_Q7:

if(rsymb == 'x')

{

nextaddrtm = curraddrtm + 1;

fsmstate = FSMST_Q3;

}

break;

case FSMST_Q8:

if(rsymb == 'x')

{

nextaddrtm = curraddrtm + 1;

fsmstate = FSMST_Q3;

}

break;

case FSMST_Q9:

if(rsymb == 'x')

{

nextaddrtm = curraddrtm + 1;

fsmstate = FSMST_Q3;

}

break;

case FSMST_Q10:

if(rsymb == 'x')

{

*wrsymb = '_';

fsmstate = FSMST_QZ;

}

case FSMST_QZ:

stepcnt=-1;

break;

}

return stepcnt;

}

Вывод:

В ходе работы были освоены принципы автоматного программирования для управления периферийными подсистемами микроконтроллера, что позволило углубить понимание организации эффективного взаимодействия между компонентами микроконтроллерных систем и оптимизировать обработку данных.