ГУАП

КАФЕДРА № 43

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| доцент |  |  |  | Попов А.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

# Настройка системы прерываний # микроконтроллера

### по курсу: ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ гр. № |  |  |  |  | Н. Юрагин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург 2025

Цель работы:

Привитие практических навыков по работе с ИСР Keil, технической документацией, подсистемой тактирования и ПВВ микроконтроллера, библиотекой CMSIS.
Вариант 2:

Лабораторная работа №4, вариант 2

Линии: PC1, PC2, PC3, PC4

Группировка: 4 группы / 4 подгруппы  (PRIGROUP = 5)

Приоритеты (Group(Sub)):  PC1 2(3) | PC2 0(0) | PC3 0(3) | PC4 1(3)

SysTick priority = 10

Тактирование ядра 72 МГц

Листинг программы:

#include "RTE_Components.h"

#include CMSIS_device_header

#include <stdio.h>

static volatile uint32_t ui_count100ms = 0;

static void delay(void)

{

volatile uint32_t i = 6000000U;

while (i--) ;

}

int main(void)

{

uint32_t priGroup = 0, PreemptPriority = 0, SubPriority = 0;

/* 1. Тактирование ядра 72 МГц */

RCC->CR |= RCC_CR_HSEON;

while (!(RCC->CR & RCC_CR_HSERDY)) ;

FLASH->ACR = FLASH_ACR_PRFTBE | FLASH_ACR_LATENCY_1;

RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PLLSRC_HSE_PREDIV | RCC_CFGR_PLLMUL9;

RCC->CR   |= RCC_CR_PLLON;

while (!(RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY)) ;

RCC->CFGR &= ~RCC_CFGR_SW;

RCC->CFGR |=  RCC_CFGR_SW_PLL;

while ((RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS) != RCC_CFGR_SWS_PLL) ;

SystemCoreClockUpdate();

printf("clk=%lu Hz\r\n", SystemCoreClock);

/* 2. GPIOC и SYSCFG */

RCC->AHBENR  |= RCC_AHBENR_GPIOCEN;

RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SYSCFGEN;

/* PC1-4 — вход Pull-up */

GPIOC->MODER  &= ~(GPIO_MODER_MODER1 | GPIO_MODER_MODER2 |

GPIO_MODER_MODER3 | GPIO_MODER_MODER4);

GPIOC->PUPDR  |=  (GPIO_PUPDR_PUPDR1_0 | GPIO_PUPDR_PUPDR2_0 |

GPIO_PUPDR_PUPDR3_0 | GPIO_PUPDR_PUPDR4_0);

/* PC0,5,6,7 — выход open-drain, «0» */

GPIOC->MODER  |=  GPIO_MODER_MODER0_0 | GPIO_MODER_MODER5_0 |

GPIO_MODER_MODER6_0 | GPIO_MODER_MODER7_0;

GPIOC->OTYPER |=  GPIO_OTYPER_OT_0   | GPIO_OTYPER_OT_5   |

GPIO_OTYPER_OT_6   | GPIO_OTYPER_OT_7;

GPIOC->BRR    |=  GPIO_BRR_BR_0 | GPIO_BRR_BR_5 |

GPIO_BRR_BR_6 | GPIO_BRR_BR_7;

/* 3. EXTI: линия → порт */

SYSCFG->EXTICR[0] = SYSCFG_EXTICR1_EXTI1_PC |

SYSCFG_EXTICR1_EXTI2_PC |

SYSCFG_EXTICR1_EXTI3_PC;

SYSCFG->EXTICR[1] = SYSCFG_EXTICR2_EXTI4_PC;

EXTI->FTSR |= EXTI_FTSR_FT1 | EXTI_FTSR_FT2 |

EXTI_FTSR_FT3 | EXTI_FTSR_FT4;

EXTI->IMR  |= EXTI_IMR_IM1 | EXTI_IMR_IM2 |

EXTI_IMR_IM3 | EXTI_IMR_IM4;

/* 4. Группировка и приоритеты (пункт 5) */

NVIC_SetPriorityGrouping(5);

priGroup = NVIC_GetPriorityGrouping();

printf("Priority Group=%lu\r\n", priGroup);

#define ENCODE(g,s)  (((g) << 2) | (s))

/* Задать приоритеты */

NVIC_SetPriority(EXTI1_IRQn, ENCODE(2,3));

NVIC_DecodePriority(NVIC_GetPriority(EXTI1_IRQn), priGroup, &PreemptPriority, &SubPriority);

printf("EXTI1 Preempt=%u\tSub=%u\r\n", PreemptPriority, SubPriority);

NVIC_SetPriority(EXTI2_TSC_IRQn, ENCODE(0,0));

NVIC_DecodePriority(NVIC_GetPriority(EXTI2_TSC_IRQn), priGroup, &PreemptPriority, &SubPriority);

printf("EXTI2 Preempt=%u\tSub=%u\r\n", PreemptPriority, SubPriority);

NVIC_SetPriority(EXTI3_IRQn, ENCODE(0,3));

NVIC_DecodePriority(NVIC_GetPriority(EXTI3_IRQn), priGroup, &PreemptPriority, &SubPriority);

printf("EXTI3 Preempt=%u\tSub=%u\r\n", PreemptPriority, SubPriority);

NVIC_SetPriority(EXTI4_IRQn, ENCODE(1,3));

NVIC_DecodePriority(NVIC_GetPriority(EXTI4_IRQn), priGroup, &PreemptPriority, &SubPriority);

printf("EXTI4 Preempt=%u\tSub=%u\r\n", PreemptPriority, SubPriority);

/* SysTick */

NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 10);

NVIC_EnableIRQ(EXTI1_IRQn);

NVIC_EnableIRQ(EXTI2_TSC_IRQn);

NVIC_EnableIRQ(EXTI3_IRQn);

NVIC_EnableIRQ(EXTI4_IRQn);

SysTick_Config(0x6DDD00UL);

printf("Setup done. Press buttons…\r\n");

while (1) ;

}

void SysTick_Handler(void)

{

++ui_count100ms;

if (ui_count100ms % 3 == 0) ITM_SendChar('o');

}

void EXTI1_IRQHandler(void) {

EXTI->PR = EXTI_PR_PR1;

ITM_SendChar('1'); delay(); ITM_SendChar('a'); ITM_SendChar('\n');

}

void EXTI2_TSC_IRQHandler(void) {

EXTI->PR = EXTI_PR_PR2;

ITM_SendChar('2'); delay(); ITM_SendChar('b'); ITM_SendChar('\n');

}

void EXTI3_IRQHandler(void) {

EXTI->PR = EXTI_PR_PR3;

ITM_SendChar('3'); delay(); ITM_SendChar('c'); ITM_SendChar('\n');

}

void EXTI4_IRQHandler(void) {

EXTI->PR = EXTI_PR_PR4;

ITM_SendChar('4'); delay(); ITM_SendChar('d'); ITM_SendChar('\n');

}

задание 4:

NVIC_SetPriority(EXTI1_IRQn, 27);

NVIC_SetPriority(EXTI2_TSC_IRQn, 42);

NVIC_SetPriority(EXTI3_IRQn, 56);

NVIC_SetPriority(EXTI4_IRQn, 41);

Результат работы:

Результат задания 5:

k=72000000 Hz

Priority Group=5

EXTI1 Preempt=2 Sub=3

EXTI2 Preempt=0 Sub=0

EXTI3 Preempt=0 Sub=3

EXTI4 Preempt=1 Sub=3

Setup done. Press buttons

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

2b

3c

4d

1a

Анализ:

Одновременное: 2→3→4→1.

Вложенность: меньший Group прерывает больший; при равном Group решает Sub.

Результат задания 4:

k=72000000 Hz

Priority Group=0

EXTI1 Preempt=0 Sub=0

EXTI2 Preempt=0 Sub=0

EXTI3 Preempt=0 Sub=0

EXTI4 Preempt=0 Sub=0

Setup done. Press buttons

oooooooooooooooo3c

4d

2b

1a

Анализ:

Порядок: EXTI3(8)→EXTI4(9)→EXTI2(10)→EXTI1(11).

Вложенность: каждый меньший код прерывает больший.

Результат задания 3:

k=72000000 Hz

Priority Group=0

EXTI1 Preempt=0 Sub=0

EXTI2 Preempt=0 Sub=0

EXTI3 Preempt=0 Sub=0

EXTI4 Preempt=0 Sub=0

Setup done. Press buttons

oooooooo1a

2b

3c

4d

Oooooooo

Анализ:

Одновременное: 1→2→3→4 по номеру вектора

Последовательное: порядок поступления, без вложенности.

SysTick (o) выполняется в паузах.