ГУАП

КАФЕДРА № 43

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| доцент |  |  |  | Попов А.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

# Общие принципы программного управления микроконтроллером серии STM32F303xC

### по курсу: ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ гр. № | 4236 |  |  |  | А. Панченко |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург 2025

Цель работы:

Привитие практических навыков по работе с ИСР Keil, ПВВ микроконтроллера и технической документацией.

Номер варианта с заданиями. Исходный код программ для STM32F303xC:

| Номер варианта | Линии в/в | Частота переключений, Гц |
| --- | --- | --- |
| 20 | PA5, PA4 | 2250; 750 |

#include "stm32f3xx.h"  // Заголовочный файл для STM32F3xx

void SystemClock_Config(void);

void GPIO_Config(void);

int main(void) {

SystemClock_Config();  // Настройка системной частоты

GPIO_Config();         // Настройка GPIO

// Параметры для 2250 Гц (период ≈444 мкс, полупериод ≈222 мкс)

const uint32_t half_period_2250 = 163;  // Примерное значение для 8 МГц

// Параметры для 750 Гц (период ≈1333 мкс, полупериод ≈667 мкс)

const uint32_t half_period_750 = 485;   // Примерное значение для 8 МГц

uint32_t counter_2250 = 0;  // Счётчик для PA5 (2250 Гц)

uint32_t counter_750  = 0;  // Счётчик для PA4 (750 Гц)

uint8_t state_2250 = 0;     // Состояние PA5

uint8_t state_750  = 0;     // Состояние PA4

while (1) {

// Обработка PA5 (2250 Гц) через адреса регистров

if (counter_2250 >= half_period_2250) {

if (state_2250) {

*(volatile uint32_t*)(0x48000018) = (1 << (16 + 5));  // Сброс на низкий уровень PA5 (BR5)

state_2250 = 0;

} else {

*(volatile uint32_t*)(0x48000018) = (1 << 5);  // Установка высокого уровня PA5 (BS5)

state_2250 = 1;

}

counter_2250 = 0;

}

// Обработка PA4 (750 Гц) через CMSIS

if (counter_750 >= half_period_750) {

if (state_750) {

GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BR_4;  // Сброс на низкий уровень PA4

state_750 = 0;

} else {

GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BS_4;  // Установка высокого уровня PA4

state_750 = 1;

}

counter_750 = 0;

}

// Увеличение счётчиков

counter_2250++;

counter_750++;

}

}

void GPIO_Config(void) {

// Включаем тактирование порта A

*(volatile uint32_t*)(0x40021014) |= (1 << 17);  // RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOAEN;

// Настраиваем PA5 как выход (для 2250 Гц) через адреса регистров

*(volatile uint32_t*)(0x48000000) &= ~(0x3 << (5 * 2));  // Очистка битов MODER5

*(volatile uint32_t*)(0x48000000) |= (0x1 << (5 * 2));   // Установка режима OUTPUT (01)

*(volatile uint32_t*)(0x48000004) &= ~(1 << 5);         // Режим Push-Pull (0)

*(volatile uint32_t*)(0x48000008) |= (0x3 << (5 * 2));  // Высокая скорость (11)

// Настраиваем PA4 как выход (для 750 Гц) через CMSIS

GPIOA->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER4;

GPIOA->MODER |= GPIO_MODER_MODER4_0;

GPIOA->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT_4;

GPIOA->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR4_0;

}

void SystemClock_Config(void) {

// Базовая настройка на HSI 8 МГц

RCC->CR |= RCC_CR_HSION;

while (!(RCC->CR & RCC_CR_HSIRDY));

RCC->CFGR &= ~RCC_CFGR_SW;

RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_HSI;

while ((RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS) != RCC_CFGR_SWS_HSI);

}

Таблицу трассировки заданных выводов STM32F303xC:

| Номер вывода | Обозначение согласно DS9118 стр. 34 | Номера разъёмов и выводов на отладочной плате |
| --- | --- | --- |
| 4 | PA4 | 24 штырь на двухрядном штыревом разъёме P1 |
| 5 | PA5 | 25 штырь на двухрядном штыревом разъёме P1 |

Таблица используемых регистров STM32F303xC с расчётом адресов (с указанием на документацию) и управляемые биты:

| Регистр | Расчёт адреса и ссылки на документацию | Биты и их назначение согласно документации |
| --- | --- | --- |
| RCC_AHBENR | 0x4002 1000 + 0x0000 0014 = 0x4002 1014 DS9118 стр. 54 RM0316 стр. 148 | Bit 17 (GPIOAEN) — разрешает тактирование порта GPIOA. |
| GPIOA_MODER | 0x4800 0000 + 0x0000 0000 = 0x4800 0000 DS9118 стр. 54 RM0316 стр. 237 | Bits 8,9 (MODER4) — управляют режимом работы линии PA4 (00: вход, 01: выход, 10: альтернативная функция, 11: аналоговый режим). Bits 10,11 (MODER5) — управляют режимом работы линии PA5. |
| GPIOA_OTYPER | 0x4800 0000 + 0x0000 0004 = 0x4800 0004 DS9118 стр. 54 RM0316 стр. 238 | Bit 4 (OT4) — управляет типом выхода для PA4 (0: push-pull, 1: open-drain). Bit 5 (OT5) — управляет типом выхода для PA5. |
| GPIOA_OSPEEDR | 0x4800 0000 + 0x0000 0008 = 0x4800 0008 DS9118 стр. 54 RM0316 стр. 239 | Bits 8,9 (OSPEEDR4) — управляют скоростью работы линии PA4 (00: низкая, 01: средняя, 10: высокая, 11: очень высокая). Bits 10,11 (OSPEEDR5) — управляют скоростью работы линии PA5. |
| GPIOA_BSRR | 0x4800 0000 + 0x0000 0018 = 0x4800 0018 DS9118 стр. 54 RM0316 стр. 240 | Bit 4 (BR4) — сбрасывает PA4 в 0. Bit 5 (BR5) — сбрасывает PA5 в 0. Bit 20 (BS4) — устанавливает PA4 в 1. Bit 21 (BS5) — устанавливает PA5 в 1. |

Выписку из файла карты компоновки с указанием размера стека, 'heap', затрат оперативной и постоянной памяти проекта:

Эпюры напряжений выходов STM32F303xC с указанием амплитуды, частоты, периода каждого сигнала:

| Характеристика | Линия PA5 |
| --- | --- |
| Период, мкс | 450 |
| Частота, КГц | 2.22 |
| Амплитуда, В | 3 |

| Характеристика | Линия PA4 |
| --- | --- |
| Период, мс | 1.34 |
| Частота, Гц | 746.2 |
| Амплитуда, В | 3 |

Вывод:

В ходе работы были приобретены практические навыки работы с ИСР Keil, настройки периферии микроконтроллера STM32F303xC, а также анализа технической документации, что позволило успешно реализовать управление выводами и генерацию сигналов заданной частоты.