ГУАП

КАФЕДРА № 43

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| доцент |  |  |  | Попов А.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

# Настройка подсистемы тактирования микроконтроллера STM32F303xC

### по курсу: ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ гр. № | 4236 |  |  |  | А. Панченко |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург 2025

Цель работы:

Привитие практических навыков по работе с ИСР Keil, технической документацией, подсистемой тактирования и ПВВ микроконтроллера, библиотекой CMSIS.

Номер варианта с заданиями. Исходный код программ для STM32F303xC:

| Номер варианта | Частота настройки SYSCLK, МГц | Номера линий |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 28(HSI) | PA5 | PA4 |

#include "RTE_Components.h"

#include CMSIS_device_header

#include <stdio.h>

void delay(volatile uint32_t count) {

while(count--) __NOP();

}

int main(void) {

volatile uint32_t StartUpCounter = 0, HSIStatus = 0;

SET_BIT(RCC->CR, RCC_CR_HSION); // включаем HSI

do {

HSIStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSIRDY;

StartUpCounter++;

} while((HSIStatus == 0) && (StartUpCounter != 0x500));

if ((RCC->CR & RCC_CR_HSIRDY) != RESET) {

FLASH->ACR = FLASH_ACR_LATENCY_1;

CLEAR_BIT(RCC->CR, RCC_CR_PLLON);

RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PLLSRC_HSI_DIV2 | RCC_CFGR_PLLMUL7;

SET_BIT(RCC->CR, RCC_CR_PLLON);

while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0){}

RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_PLL;

while ((RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS) != RCC_CFGR_SWS_PLL){}

}

else {

while(1){} // HSI не запустился

}

SystemCoreClockUpdate();

ITM_SendChar('\n');

printf("clk=%d Hz\n", SystemCoreClock);

SET_BIT(RCC->AHBENR, RCC_AHBENR_GPIOAEN);

SET_BIT(GPIOA->MODER, GPIO_MODER_MODER5_0 | GPIO_MODER_MODER4_0);

SET_BIT(GPIOA->OTYPER, GPIO_OTYPER_OT_4);

SET_BIT(GPIOA->PUPDR, GPIO_PUPDR_PUPDR4_0);

while(1) {

GPIOA->BSRR = GPIO_ODR_5 | GPIO_ODR_4;

delay(0);

GPIOA->BRR = GPIO_ODR_5 | GPIO_ODR_4;

delay(0);

}

}

Две осциллограммы заданных выводов с указанием типа настройки:

| а) линия PA5 | б) линия PA4 |
| --- | --- |

Рисунок 1 - Сигнал на линиях PA5, PA4 при отключенной оптимизации компилятора

| а) нарастание | б) спад |
| --- | --- |

Рисунок 2 - Измерение времени нарастания и спада на линии PA5

| а) нарастание | б) спад |
| --- | --- |

Рисунок 3 - Измерение времени нарастания и спада на линии PA4

| а) линия PA5 | б) линия PA4 |
| --- | --- |

Рисунок 4 - Сигнал на линиях PA5, PA4 при включенной оптимизации компилятора

| а) нарастание | б) спад |
| --- | --- |

Рисунок 5 - Измерение времени нарастания и спада на линии PA5

| а) нарастание | б) спад |
| --- | --- |

Рисунок 6 - Измерение времени нарастания и спада на линии PA4

Сводная таблица характеристик сигналов на заданных выходах:

| Линия | Измеряемый параметр |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Частота следования импульсов, КГц (значение задержки) | Амплитуда, В | Время нарастания фронта, нс | Время спада среза, нс |
| Оптимизация компилятора отключена ‘Level 0(-O0)’ |  |  |  |  |
| PA5 | 120(5) | 3 | 17 | 17 |
| PA4 | 120(5) | 0,8 | 3020 | 15 |
| Оптимизация компилятора включена ‘Level 3(-O3)’ |  |  |  |  |
| PA5 | 146(5) | 3 | 17 | 19 |
| PA4 | 146(5) | 0,8 | 3020 | 18 |

Снимок экрана настройки частоты согласно варианту с помощью инструмента STM32F30x_Clock_Configuration_V1.0.0.xls:

Вывод:

В ходе выполнения задания я приобрел практические навыки работы с ИСР Keil, научился анализировать техническую документацию микроконтроллера, настраивать подсистему тактирования (используя HSI и PLL для генерации частоты 28 МГц), а также конфигурировать порты ввода-вывода (PA5 в режиме open-drain и PA4 в push-pull) с помощью библиотеки CMSIS. Это позволило мне глубже понять архитектуру STM32, принципы управления периферией и влияние оптимизации компилятора на работу программы.