ГУАП

КАФЕДРА № 43

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| доцент |  |  |  | Попов А.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

# Настройка системы прерываний микроконтроллера

### по курсу: ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ гр. № | 4236 |  |  |  | А. Панченко |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург 2025

Цель работы:

Привитие практических навыков по работе с системой прерываний ядра ARMv7-M, библиотекой CMSIS, технической документацией.

Номер варианта с заданиями. Листинг программы:

| Вариант | Номера линий PC | Количество групп и подгрупп приоритетов |  | Номера приоритетов до настройки группировки приоритетов и после, соответственно порядку линий |  | Приоритет SysTick |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Групп | Подгрупп | до | после №группы(№подгруппы) |  |
| 20 | 0,1,2,5 | 8 | 2 | 11,26,40,25 | 6(0), 5(0), 5(1), 4(1) | 10 |

#include "RTE_Components.h" // Component selection

#include CMSIS_device_header // Device header

#include <stdio.h>

static volatile uint32_t ui_count100ms=0;

void delay(void){

volatile uint32_t i=6000000;

while(i > 0) i--;

}

int main(void) {

uint32_t priGroup = 0, PreemptPriority=0, SubPriority=0;

//настройка частоты 72 МГц

SET_BIT(RCC -> CR,RCC_CR_HSEON);

while((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY)==0){}

FLASH->ACR = FLASH_ACR_PRFTBE|FLASH_ACR_LATENCY_1;

RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE_PREDIV | RCC_CFGR_PLLMUL9);

SET_BIT(RCC -> CR,RCC_CR_PLLON);

while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0){}

RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW));

RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_SW_PLL;

while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS) != (uint32_t)RCC_CFGR_SWS_PLL){}

SystemCoreClockUpdate();//проверяем частоту SystemCoreClock

printf("clk=%d\n",SystemCoreClock);

SET_BIT(RCC ->APB2ENR, RCC_APB2ENR_SYSCFGEN);//разрешаем тактирование SYSCFG

SET_BIT(RCC -> AHBENR, RCC_AHBENR_GPIOCEN); //GPIOC

// Изменено под вариант 20: PC0,1,2,5

CLEAR_BIT(GPIOC->MODER, GPIO_MODER_MODER0 | GPIO_MODER_MODER1 | GPIO_MODER_MODER2 | GPIO_MODER_MODER5); // PC0,1,2,5 In

SET_BIT(GPIOC->PUPDR, GPIO_PUPDR_PUPDR0_0 | GPIO_PUPDR_PUPDR1_0 | GPIO_PUPDR_PUPDR2_0 | GPIO_PUPDR_PUPDR5_0); // Pull up PC0,1,2,5

SET_BIT(GPIOC->MODER, GPIO_MODER_MODER3_0 | GPIO_MODER_MODER4_0 | GPIO_MODER_MODER6_0 | GPIO_MODER_MODER7_0); // PC3,4,6,7 Out

SET_BIT(GPIOC->OTYPER, GPIO_OTYPER_OT_3 | GPIO_OTYPER_OT_4 | GPIO_OTYPER_OT_6 | GPIO_OTYPER_OT_7); // режим с открытым стоком

SET_BIT(GPIOC->BRR, GPIO_BRR_BR_3 | GPIO_BRR_BR_4 | GPIO_BRR_BR_6 | GPIO_BRR_BR_7); // притягиваем к нулю

// Приоритетная группировка: 8 групп по 2 подгруппы (Group Priority=3)

NVIC_SetPriorityGrouping(3);

priGroup = NVIC_GetPriorityGrouping();

printf("Priority Group=%d\r\n",priGroup);

// Настройка приоритетов по варианту 20

NVIC_SetPriority(EXTI0_IRQn, NVIC_EncodePriority(3, 6, 0)); // PC0: 6(0)

NVIC_DecodePriority(NVIC_GetPriority(EXTI0_IRQn), priGroup, &PreemptPriority, &SubPriority);

printf("EXTI0 Preempt Priority=%d \tSubPriority=%d\r\n", PreemptPriority, SubPriority);

NVIC_SetPriority(EXTI1_IRQn, NVIC_EncodePriority(3, 5, 0)); // PC1: 5(0)

NVIC_DecodePriority(NVIC_GetPriority(EXTI1_IRQn), priGroup, &PreemptPriority, &SubPriority);

printf("EXTI1 Preempt Priority=%d \tSubPriority=%d\r\n", PreemptPriority, SubPriority);

NVIC_SetPriority(EXTI2_TSC_IRQn, NVIC_EncodePriority(3, 5, 1)); // PC2: 5(1)

NVIC_DecodePriority(NVIC_GetPriority(EXTI2_TSC_IRQn), priGroup, &PreemptPriority, &SubPriority);

printf("EXTI2 Preempt Priority=%d \tSubPriority=%d\r\n", PreemptPriority, SubPriority);

NVIC_SetPriority(EXTI9_5_IRQn, NVIC_EncodePriority(3, 4, 1)); // PC5: 4(1)

NVIC_DecodePriority(NVIC_GetPriority(EXTI9_5_IRQn), priGroup, &PreemptPriority, &SubPriority);

printf("EXTI5 Preempt Priority=%d \tSubPriority=%d\r\n", PreemptPriority, SubPriority);

printf("Press any key\r\n");

//прерывание на спад сигнала (для PC0,1,2,5)

SET_BIT(EXTI->FTSR, EXTI_FTSR_FT0 | EXTI_FTSR_FT1 | EXTI_FTSR_FT2 | EXTI_FTSR_FT5);

//разрешаем прерывания внешних линий 0,1,2,5

SET_BIT(EXTI->IMR, EXTI_IMR_IM0 | EXTI_IMR_IM1 | EXTI_IMR_IM2 | EXTI_IMR_IM5);

// выбираем в качестве внешних входов EXTI линии:

// EXTI0=PC0, EXTI1=PC1, EXTI2=PC2, EXTI5=PC5

SYSCFG->EXTICR[0] = SYSCFG_EXTICR1_EXTI0_PC | SYSCFG_EXTICR1_EXTI1_PC | SYSCFG_EXTICR1_EXTI2_PC;

SYSCFG->EXTICR[1] |= SYSCFG_EXTICR2_EXTI5_PC; // для EXTI5

NVIC_EnableIRQ(EXTI0_IRQn);

NVIC_EnableIRQ(EXTI1_IRQn);

NVIC_EnableIRQ(EXTI2_TSC_IRQn);

NVIC_EnableIRQ(EXTI9_5_IRQn);

SysTick_Config(0x6DDD00); // прерывание каждые 100мсек

NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 10); // Приоритет SysTick = 10

while(1){}

}

void SysTick_Handler(void) {

ui_count100ms++;

if(ui_count100ms%3==0) // выводим каждые 0,3 секунды

ITM_SendChar('o');

}

void EXTI0_IRQHandler(void) {

EXTI->PR = EXTI_PR_PR0;

ITM_SendChar('0');

delay();

ITM_SendChar('a');

ITM_SendChar('\n');

}

void EXTI1_IRQHandler(void) {

EXTI->PR = EXTI_PR_PR1;

ITM_SendChar('1');

delay();

ITM_SendChar('b');

ITM_SendChar('\n');

}

void EXTI2_TSC_IRQHandler(void) {

EXTI->PR = EXTI_PR_PR2;

ITM_SendChar('2');

delay();

ITM_SendChar('c');

ITM_SendChar('\n');

}

void EXTI9_5_IRQHandler(void) {

if (EXTI->PR & EXTI_PR_PR5) {

EXTI->PR = EXTI_PR_PR5;

ITM_SendChar('5');

delay();

ITM_SendChar('d');

ITM_SendChar('\n');

}

}

ДЛЯ ПУНКТА 4

#include "RTE_Components.h"

#include CMSIS_device_header

#include <stdio.h>

static volatile uint32_t ui_count100ms=0;

void delay(void){

volatile uint32_t i=6000000;

while(i > 0) i--;

}

int main(void) {

// Настройка частоты 72 МГц (оставляем без изменений)

SET_BIT(RCC->CR, RCC_CR_HSEON);

while((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY) == 0){}

FLASH->ACR = FLASH_ACR_PRFTBE | FLASH_ACR_LATENCY_1;

RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PLLSRC_HSE_PREDIV | RCC_CFGR_PLLMUL9;

SET_BIT(RCC->CR, RCC_CR_PLLON);

while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0){}

RCC->CFGR &= ~RCC_CFGR_SW;

RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_PLL;

while((RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS) != RCC_CFGR_SWS_PLL){}

SystemCoreClockUpdate();

printf("clk=%d\n", SystemCoreClock);

// Настройка GPIO и EXTI (оставляем без изменений)

SET_BIT(RCC->APB2ENR, RCC_APB2ENR_SYSCFGEN);

SET_BIT(RCC->AHBENR, RCC_AHBENR_GPIOCEN);

CLEAR_BIT(GPIOC->MODER, GPIO_MODER_MODER0 | GPIO_MODER_MODER1 | GPIO_MODER_MODER2 | GPIO_MODER_MODER5);

SET_BIT(GPIOC->PUPDR, GPIO_PUPDR_PUPDR0_0 | GPIO_PUPDR_PUPDR1_0 | GPIO_PUPDR_PUPDR2_0 | GPIO_PUPDR_PUPDR5_0);

SET_BIT(GPIOC->MODER, GPIO_MODER_MODER3_0 | GPIO_MODER_MODER4_0 | GPIO_MODER_MODER6_0 | GPIO_MODER_MODER7_0);

SET_BIT(GPIOC->OTYPER, GPIO_OTYPER_OT_3 | GPIO_OTYPER_OT_4 | GPIO_OTYPER_OT_6 | GPIO_OTYPER_OT_7);

SET_BIT(GPIOC->BRR, GPIO_BRR_BR_3 | GPIO_BRR_BR_4 | GPIO_BRR_BR_6 | GPIO_BRR_BR_7);

// Закомментирована группировка приоритетов

// NVIC_SetPriorityGrouping(3);

// Установка приоритетов согласно столбцу "до" (вариант 20)

NVIC_SetPriority(EXTI0_IRQn, 11);     // PC0

NVIC_SetPriority(EXTI1_IRQn, 26);     // PC1

NVIC_SetPriority(EXTI2_TSC_IRQn, 40); // PC2

NVIC_SetPriority(EXTI9_5_IRQn, 25);   // PC5

NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 10);   // SysTick

// Вывод текущих приоритетов для проверки

printf("Current priorities:\n");

printf("EXTI0: %d\n", NVIC_GetPriority(EXTI0_IRQn));

printf("EXTI1: %d\n", NVIC_GetPriority(EXTI1_IRQn));

printf("EXTI2: %d\n", NVIC_GetPriority(EXTI2_TSC_IRQn));

printf("EXTI5: %d\n", NVIC_GetPriority(EXTI9_5_IRQn));

printf("SysTick: %d\n", NVIC_GetPriority(SysTick_IRQn));

// Настройка EXTI

SET_BIT(EXTI->FTSR, EXTI_FTSR_FT0 | EXTI_FTSR_FT1 | EXTI_FTSR_FT2 | EXTI_FTSR_FT5);

SET_BIT(EXTI->IMR, EXTI_IMR_IM0 | EXTI_IMR_IM1 | EXTI_IMR_IM2 | EXTI_IMR_IM5);

SYSCFG->EXTICR[0] = SYSCFG_EXTICR1_EXTI0_PC | SYSCFG_EXTICR1_EXTI1_PC | SYSCFG_EXTICR1_EXTI2_PC;

SYSCFG->EXTICR[1] = SYSCFG_EXTICR2_EXTI5_PC;

// Включение прерываний

NVIC_EnableIRQ(EXTI0_IRQn);

NVIC_EnableIRQ(EXTI1_IRQn);

NVIC_EnableIRQ(EXTI2_TSC_IRQn);

NVIC_EnableIRQ(EXTI9_5_IRQn);

SysTick_Config(SystemCoreClock/10); // 10 прерываний в секунду для удобства тестирования

while(1) {}

}

// Обработчики прерываний с упрощенным выводом

void SysTick_Handler(void) {

static uint32_t tick = 0;

if(++tick % 3 == 0) { // Каждые 3 тика (0.3 секунды)

ITM_SendChar('S'); // S для SysTick

}

}

void EXTI0_IRQHandler(void) {

EXTI->PR = EXTI_PR_PR0;

ITM_SendChar('0'); // 0 для PC0

}

void EXTI1_IRQHandler(void) {

EXTI->PR = EXTI_PR_PR1;

ITM_SendChar('1'); // 1 для PC1

}

void EXTI2_TSC_IRQHandler(void) {

EXTI->PR = EXTI_PR_PR2;

ITM_SendChar('2'); // 2 для PC2

}

void EXTI9_5_IRQHandler(void) {

if(EXTI->PR & EXTI_PR_PR5) {

EXTI->PR = EXTI_PR_PR5;

ITM_SendChar('5'); // 5 для PC5

}

}

Не меняя приоритеты 3 пункт:

Рисунок 1 – С паузой при одновременном нажатии

Рисунок 2 – Без паузы

Рисунок 3 – Не меняя групировку приоритетов

Рисунок 4 – Настроив приоритеты прерываний используя группы и подгруппы

Вывод:

Работа позволила приобрести практические навыки настройки системы прерываний ядра ARMv7-M с использованием библиотеки CMSIS, включая конфигурацию приоритетов (групп и подгрупп), обработку внешних прерываний (EXTI) и системного таймера (SysTick). Освоены методы работы с технической документацией (например, Reference Manual микроконтроллера) для корректного программирования регистров NVIC, GPIO и SYSCFG, что подтверждает умение применять теорию в реальных задачах встроенного программирования.