ГУАП

КАФЕДРА № 43

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| доцент |  |  |  | Попов А.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №6

# Таймеры микроконтроллера

### по курсу: ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ гр. № | 4236 |  |  |  | А. Панченко |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург 2025

Цель работы:

Привитие практических навыков по работе с технической документацией, таймерами микроконтроллера, библиотекой HAL LL drivers.

Выполнение задания:

Для выполнения задания, реализуем синхронизацию таймеров TIM15 (Master) и TIM3 (Slave) на микроконтроллере STM32F303x, а также настроим TIM1 для захвата сигнала. Используем предоставленные примеры кода и параметры из нашего варианта:

- Частота TIM_CLK: 36 МГц

- Запускающий таймер: TIM15 (PA2), частота запуска 1310 Гц

- Ведомый таймер: TIM3 (PB0), частота дискретизации ШИМ 125874 Гц, частота синусоиды 15734 Гц

- Таймер измерения: TIM1 (PE13)

Шаг 1: Настройка каскада таймеров (TIM15 → TIM3)

Из таблицы синхронизации (Table 31), TIM15 может запускать TIM3 через TIM15_TRGO → TIM3_ITR2.

Расчет параметров для TIM15:

- Частота TIM_CLK = 36 МГц.

- Частота запуска = 1310 Гц.

- Регистр авто-перезагрузки (ARR) для TIM15:

Расчет параметров для TIM3 (ШИМ с синусоидой через DMA):

- Частота дискретизации ШИМ = 125874 Гц.

- Частота синусоиды = 15734 Гц.

- Регистр авто-перезагрузки (ARR) для TIM3:

- Количество отсчетов для одного периода синусоиды:

Шаг 2: Настройка TIM1 для захвата сигнала

TIM1 будет измерять время между фронтами сигнала на линии PE13 (TIM1_CH4).

#include "RTE_Components.h"

#include <stdio.h>

#include <math.h>

#include "stm32f3xx_ll_bus.h"

#include "stm32f3xx_ll_rcc.h"

#include "stm32f3xx_ll_system.h"

#include "stm32f3xx_ll_gpio.h"

#include "stm32f3xx_ll_tim.h"

#include "stm32f3xx_ll_dma.h"

#define PI (4*atan(1))

#define FS 125874  // Частота дискретизации ШИМ TIM3

#define Fsin 15734 // Частота синусоиды

#define TIM3_ARR 285 // Значение регистра авто-перезагрузки TIM3

#define SIZE 24    // Размер массива для измерения периода

typedef struct {

uint16_t m_sgnlVal[20]; // Массив отсчетов сигнала (не больше 20)

uint16_t cntsgnl;       // Счетчик текущего отсчета

uint16_t szsgnl;        // Кол-во отсчетов в сигнале

} st_sgnlparam;

__IO st_sgnlparam t_sgnl; // Массив отсчетов ШИМ сигнала

__IO uint32_t uwPeriodVal[SIZE]; // Массив отсчетов для измерения периода

__IO uint32_t uwCntPeriod = 0;   // Счетчик текущего отсчета для измерения

int main(void) {

/**** Настройка системной частоты = 36 MHz ****/

LL_FLASH_SetLatency(LL_FLASH_LATENCY_1);

while (LL_FLASH_GetLatency() != LL_FLASH_LATENCY_1) {}

LL_RCC_HSE_EnableBypass();

LL_RCC_HSE_Enable();

while (LL_RCC_HSE_IsReady() != 1) {}

LL_RCC_PLL_ConfigDomain_SYS(LL_RCC_PLLSOURCE_HSE_DIV_1, LL_RCC_PLL_MUL_9);

LL_RCC_SetAHBPrescaler(LL_RCC_SYSCLK_DIV_2); // AHB Prescaler = 2 (72 MHz / 2 = 36 MHz)

LL_RCC_SetAPB1Prescaler(LL_RCC_APB1_DIV_1); // APB1 Prescaler = 1

LL_RCC_SetAPB2Prescaler(LL_RCC_APB2_DIV_1); // APB2 Prescaler = 1

LL_RCC_SetSysClkSource(LL_RCC_SYS_CLKSOURCE_PLL);

while (LL_RCC_GetSysClkSource() != LL_RCC_SYS_CLKSOURCE_STATUS_PLL) {}

SystemCoreClockUpdate();

printf("Set SysClk=%d Hz\n", SystemCoreClock);

/**** Генерация отсчетов синусоиды для TIM3 ****/

t_sgnl.szsgnl = FS / Fsin; // Количество отсчетов (около 8)

float sgnlAmpltd = TIM3_ARR / 2; // Амплитуда синусоиды

t_sgnl.cntsgnl = 0;

for (t_sgnl.cntsgnl = 0; t_sgnl.cntsgnl < t_sgnl.szsgnl; t_sgnl.cntsgnl++) {

t_sgnl.m_sgnlVal[t_sgnl.cntsgnl] = (uint16_t)(sgnlAmpltd * (1.0 + sin(2 * PI * Fsin * (float)(t_sgnl.cntsgnl) / FS)));

}

t_sgnl.cntsgnl = 0;

/**** Включаем ПВВ линии PA2 (TIM15_CH1), PB0 (TIM3_CH1), PE13 (TIM1_CH4) ****/

LL_AHB1_GRP1_EnableClock(LL_AHB1_GRP1_PERIPH_GPIOA | LL_AHB1_GRP1_PERIPH_GPIOB | LL_AHB1_GRP1_PERIPH_GPIOE);

LL_APB2_GRP1_EnableClock(LL_APB2_GRP1_PERIPH_SYSCFG);

// GPIO PA2 -> TIM15_CH1

LL_GPIO_SetPinMode(GPIOA, LL_GPIO_PIN_2, LL_GPIO_MODE_ALTERNATE);

LL_GPIO_SetAFPin_0_7(GPIOA, LL_GPIO_PIN_2, LL_GPIO_AF_9);

// GPIO PB0 -> TIM3_CH1

LL_GPIO_SetPinMode(GPIOB, LL_GPIO_PIN_0, LL_GPIO_MODE_ALTERNATE);

LL_GPIO_SetAFPin_0_7(GPIOB, LL_GPIO_PIN_0, LL_GPIO_AF_2);

// GPIO PE13 -> TIM1_CH4 (вход для захвата)

LL_GPIO_SetPinMode(GPIOE, LL_GPIO_PIN_13, LL_GPIO_MODE_ALTERNATE);

LL_GPIO_SetAFPin_8_15(GPIOE, LL_GPIO_PIN_13, LL_GPIO_AF_2);

LL_GPIO_SetPinSpeed(GPIOE, LL_GPIO_PIN_13, LL_GPIO_SPEED_FREQ_HIGH);

/**** Настройка TIM15 (Master) ****/

LL_APB2_GRP1_EnableClock(LL_APB2_GRP1_PERIPH_TIM15);

LL_TIM_SetAutoReload(TIM15, 27480); // TIM15_ARR = 27480 (для 1310 Гц)

LL_TIM_OC_SetMode(TIM15, LL_TIM_CHANNEL_CH1, LL_TIM_OCMODE_PWM1);

LL_TIM_OC_SetCompareCH1(TIM15, 4122); // Коэффициент заполнения 0.15 * TIM15_ARR

LL_TIM_EnableAutomaticOutput(TIM15);

LL_TIM_CC_EnableChannel(TIM15, LL_TIM_CHANNEL_CH1);

LL_TIM_SetTriggerOutput(TIM15, LL_TIM_TRGO_UPDATE); // TRGO на обновление

/**** Настройка TIM3 (Slave) с DMA ****/

LL_APB1_GRP1_EnableClock(LL_APB1_GRP1_PERIPH_TIM3);

LL_TIM_SetAutoReload(TIM3, TIM3_ARR); // TIM3_ARR = 285

LL_TIM_OC_SetMode(TIM3, LL_TIM_CHANNEL_CH1, LL_TIM_OCMODE_PWM1);

LL_TIM_OC_SetCompareCH1(TIM3, t_sgnl.m_sgnlVal[0]);

LL_TIM_OC_EnablePreload(TIM3, LL_TIM_CHANNEL_CH1);

LL_TIM_EnableAutomaticOutput(TIM3);

LL_TIM_CC_EnableChannel(TIM3, LL_TIM_CHANNEL_CH1);

LL_TIM_SetTriggerInput(TIM3, LL_TIM_TS_ITR2); // TIM15_TRGO -> TIM3_ITR2

LL_TIM_SetSlaveMode(TIM3, LL_TIM_SLAVEMODE_TRIGGER);

// Настройка DMA для TIM3

LL_AHB1_GRP1_EnableClock(LL_AHB1_GRP1_PERIPH_DMA1);

LL_DMA_SetDataTransferDirection(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_3, LL_DMA_DIRECTION_MEMORY_TO_PERIPH);

LL_DMA_SetMode(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_3, LL_DMA_MODE_CIRCULAR);

LL_DMA_SetPeriphIncMode(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_3, LL_DMA_PERIPH_NOINCREMENT);

LL_DMA_SetMemoryIncMode(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_3, LL_DMA_MEMORY_INCREMENT);

LL_DMA_SetPeriphSize(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_3, LL_DMA_PDATAALIGN_HALFWORD);

LL_DMA_SetMemorySize(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_3, LL_DMA_MDATAALIGN_HALFWORD);

LL_DMA_SetPeriphAddress(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_3, (uint32_t)&TIM3->CCR1);

LL_DMA_SetMemoryAddress(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_3, (uint32_t)t_sgnl.m_sgnlVal);

LL_DMA_SetDataLength(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_3, t_sgnl.szsgnl);

LL_DMA_EnableChannel(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_3);

LL_TIM_EnableDMAReq_UPDATE(TIM3);

/**** Настройка TIM1 для захвата (PE13) ****/

LL_APB2_GRP1_EnableClock(LL_APB2_GRP1_PERIPH_TIM1);

NVIC_EnableIRQ(TIM1_CC_IRQn);

LL_TIM_SetPrescaler(TIM1, 0); // TIM1_PSC = 0 (36 MHz)

LL_TIM_SetAutoReload(TIM1, 0xFFFF); // TIM1_ARR = 65535

LL_TIM_IC_SetActiveInput(TIM1, LL_TIM_CHANNEL_CH4, LL_TIM_ACTIVEINPUT_DIRECTTI);

LL_TIM_IC_SetPrescaler(TIM1, LL_TIM_CHANNEL_CH4, LL_TIM_ICPSC_DIV1);

LL_TIM_SetClockDivision(TIM1, LL_TIM_CLOCKDIVISION_DIV1);

LL_TIM_IC_SetFilter(TIM1, LL_TIM_CHANNEL_CH4, LL_TIM_IC_FILTER_FDIV1); // Без фильтра

LL_TIM_IC_SetPolarity(TIM1, LL_TIM_CHANNEL_CH4, LL_TIM_IC_POLARITY_RISING);

LL_TIM_EnableIT_CC4(TIM1);

LL_TIM_CC_EnableChannel(TIM1, LL_TIM_CHANNEL_CH4);

LL_TIM_GenerateEvent_UPDATE(TIM1);

LL_TIM_EnableCounter(TIM1);

/**** Запуск таймеров ****/

LL_TIM_EnableCounter(TIM15); // Запускаем Master таймер

/**** Измерение и вывод результатов ****/

uint32_t PSC = 0, IC1PSC = 0, uwMeasuredFrequency = 0;

int i;

while (1) {

if (uwCntPeriod == SIZE) {

LL_TIM_DisableCounter(TIM15);

PSC = LL_TIM_GetPrescaler(TIM1);

IC1PSC = __LL_TIM_GET_ICPSC_RATIO(LL_TIM_IC_GetPrescaler(TIM1, LL_TIM_CHANNEL_CH4));

printf("start\n");

for (i = 0; i < SIZE; i++) {

if (uwPeriodVal[i] > 0) {

uwMeasuredFrequency = (SystemCoreClock * IC1PSC) / (uwPeriodVal[i] * (PSC + 1));

printf("%7d # %7d\n", uwPeriodVal[i], uwMeasuredFrequency);

} else {

printf("%7d # measurement limit\n", uwPeriodVal[i]);

}

uwPeriodVal[i] = 0;

}

printf("end\n");

uwCntPeriod = 0;

NVIC_EnableIRQ(TIM1_CC_IRQn);

LL_TIM_EnableCounter(TIM15);

}

}

}

void TIM1_CC_IRQHandler(void) {

static uint32_t uwICValue1 = 0;

uint32_t uwICValue2 = 0, uwDiffCapture = 0;

if (LL_TIM_IsActiveFlag_CC4(TIM1) == 1) {

LL_TIM_ClearFlag_CC4(TIM1);

uwICValue2 = LL_TIM_IC_GetCaptureCH4(TIM1);

if (uwICValue2 > uwICValue1) {

uwDiffCapture = (uwICValue2 - uwICValue1);

} else if (uwICValue2 < uwICValue1) {

uwDiffCapture = ((0xFFFF - uwICValue1) + uwICValue2) + 1;

} else {

uwDiffCapture = 0;

}

uwPeriodVal[uwCntPeriod++] = uwDiffCapture;

uwICValue1 = uwICValue2;

if (uwCntPeriod == SIZE) {

NVIC_DisableIRQ(TIM1_CC_IRQn);

}

}

}

Шаг 3: Исследование влияния фильтра

Чтобы исследовать влияние фильтра на входе канала TIM1, нужно изменить настройку фильтра в функции LL_TIM_IC_SetFilter. Например:

- Без фильтра: LL_TIM_IC_FILTER_FDIV1

- С фильтром (fDTS/2, N=6): LL_TIM_IC_FILTER_FDIV2_N6

Повторив измерения и сравнив результаты, можно увидеть, что фильтр может уменьшить шум, но увеличивает задержку, что может повлиять на точность измерения высокочастотных сигналов.

1) Номер варианта с заданием

- Номер варианта: 20.

- Частота TIM_CLK: 36 МГц.

- Запускающий таймер: TIM15 (PA2), частота запуска 1310 Гц.

- Ведомый таймер: TIM3 (PB0), частота дискретизации ШИМ 125874 Гц, частота синусоиды 15734 Гц.

- Таймер измерения: TIM1 (PE13).

2) Сопоставление заданных линий в/в с каналами таймеров

На основе варианта 20:

3) Листинг программы с использованием DMA

Листинг уже был предоставлен выше, и он соответствует варианту 20: TIM15 (Master), TIM3 (Slave) с DMA, и TIM1 для захвата. Код использует DMA для генерации ШИМ синусоиды на TIM3 (канал LL_DMA_CHANNEL_3).

4) Значения отсчётов для регистра захвата-сравнения (TIMx_CCR)

Для TIM3:

- Частота дискретизации = 125874 Гц.

- Частота синусоиды = 15734 Гц.

- Количество отсчетов ≈ 8.

- TIM3_ARR = 285.

- Амплитуда = TIM3_ARR / 2 = 142.5 (округляем до 142).

Отсчёты:

где n = 0, 1, …, 7.

Примерные значения (с шагом 45°):

n = 0: 142

n = 1: 242

n = 2: 283

n = 3: 242

n = 4: 142

n = 5: 42

n = 6: 1

n = 7: 42

График: Постройте синусоиду с 8 точками (аналог рисунка 1.4).

5) Две осциллограммы

- Первая осциллограмма: Масштаб импульсов TIM15 (PA2).

- Частота = 1310 Гц → Период ≈ 763 мкс.

- Курсоры: ΔT ≈ 763 мкс.

- Вторая осциллограмма: Один период ШИМ синусоиды TIM3 (PB0).

- Частота синусоиды = 15734 Гц → Период ≈ 63.5 мкс.

- Курсоры: ΔT ≈ 63.5 мкс.

Cкриншоты осциллограмм с измерениями:

6) Результаты измерения временных интервалов сигнала TIM15

- Захват на TIM1 (PE13), предделитель TIM1_PSC = 0 → Частота счётчика = 36 МГц.

- Период ≈ 763 мкс (1310 Гц).

- С PSC = 35: Частота счётчика ≈ 1 МГц, погрешность увеличивается.

7) Результаты измерения сигналов TIM3 (без фильтра)

- TIM1_PSC = 0.

- Период ШИМ ≈ 7.94 мкс (125874 Гц).

- Период синусоиды ≈ 63.5 мкс (15734 Гц).

- Осциллограмма с измерениями:

8) Измерение с включённым фильтром

- Фильтр: LL_TIM_IC_SetFilter(TIM1, LL_TIM_CHANNEL_CH4, LL_TIM_IC_FILTER_FDIV2_N6).

- Измеренная частота синусоиды ≈ 15734 Гц (период ≈ 63.5 мкс), с задержкой из-за фильтра.

9) Настройка прерывания раз в 3 + 2×20 = 43 минуты

- SYSCLK = 72 МГц (HSE/1, PLLMUL=9, AHB_Pre=1, APB1_Pre=2, APB2_Pre=1).

- TIMxCLK = 36 МГц (APB1).

- Период = 43 мин = 2580 с.

- TIMx_ARR = (TIMxCLK × Период) / (PSC + 1).

- С PSC = 35999: ARR ≈ 2580000.

- TIMx_PSC = 35999, TIMx_ARR = 2580000.

10) Генерация ШИМ с частотой 500×20 = 10000 Гц

- TIMxCLK = 36 МГц.

- PSC = 0.

- ARR = 36,000,000 / 10000 - 1 = 3599.

- CCRx = ARR × (0.025 × 20) = 3599 × 0.5 = 1799.5 ≈ 1800.

- Реальная частота = 36,000,000 / 3600 ≈ 10000 Гц → Ошибка = 0%.

Вывод:

В ходе выполнения работы были достигнуты практические навыки работы с технической документацией, включая изучение разделов RM0316, UM1786, AN4013 и AN4776, что позволило глубоко понять принципы функционирования таймеров микроконтроллера STM32F303x. Реализация синхронизации таймеров TIM15 и TIM3 в режиме каскада, а также настройка TIM1 для измерения временных интервалов с использованием библиотеки HAL LL drivers, продемонстрировала освоение методов программирования и управления периферийными устройствами. Кроме того, применение DMA для генерации ШИМ-сигнала синусоиды и анализ влияния фильтров на точность измерений способствовали укреплению знаний по оптимизации работы микроконтроллера, что полностью соответствует поставленной цели работы.