ГУАП

КАФЕДРА № 43

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| д-р техн. наук, доцент |  |  |  | С.И. Колесникова |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

# Модели управляемых систем. Модели управляемого детерминированного хаоса.

### по курсу: КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ ГР. № | 4236 |  |  |  | А.В. Панченко |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург 2025

Цель работ: Цель настоящей работы: знакомство с элементами синергетического управления применительно к моделям детерминированного хаоса, с принципами организация обратных связей в сложных объектах для достижения режима устойчивости функционирования нелинейного объекта.

Вариант 19:

Построить графики и фазовые портреты нелинейной модели для устойчивого и неустойчивого режимов:

Код:

% Пункт 2: Фазовые портреты с разной точностью

clear all; close all; clc;

% Параметры модели

a = 1;

lambda = 1;

epsilon = 0.01;

alpha = 0.4;

delta_phase = 0.12;  % Для демонстрации лимитного цикла

% Начальные условия

x0 = [1; 1];

% Интервал времени (длинный для цикла)

tspan_long = [0 1000];

% Функция ODE

function dxdt = baz_model(t, x, a, lambda, epsilon, alpha, delta)

x1 = x(1);

x2 = x(2);

dx1dt = a * x1 - (x1 * x2) / (1 + alpha * x1) - epsilon * x1^2;

dx2dt = -lambda * x2 + (x1 * x2) / (1 + alpha * x1) - delta * x2^2;

dxdt = [dx1dt; dx2dt];

end

% Низкая точность: RelTol=1e-2 (~2 знака)

opts_low = odeset('RelTol',1e-2, 'AbsTol',1e-4);

[t_low, x_low] = ode45(@(t,x) baz_model(t,x,a,lambda,epsilon,alpha,delta_phase), tspan_long, x0, opts_low);

figure(1);

plot(x_low(:,1), x_low(:,2), 'b-', 'LineWidth', 1.5);

xlabel('x1');

ylabel('x2');

title('Фазовый портрет с низкой точностью (RelTol=1e-2)');

grid on;

% Описание: Искажение, траектория уходит в отрицательные значения из-за ошибок.

% Высокая точность: RelTol=1e-15 (~15 знаков)

opts_high = odeset('RelTol',1e-15, 'AbsTol',1e-15);

[t_high, x_high] = ode45(@(t,x) baz_model(t,x,a,lambda,epsilon,alpha,delta_phase), tspan_long, x0, opts_high);

figure(2);

plot(x_high(:,1), x_high(:,2), 'r-', 'LineWidth', 1.5);

xlabel('x1');

ylabel('x2');

title('Фазовый портрет с высокой точностью (RelTol=1e-15)');

grid on;

% Описание: Замкнутая петля (лимитный цикл), стабильные осцилляции.

Разработать программу, реализующую алгоритм управления хаотической моделью с целью стабилизации объекта в окрестности устойчивого состояния:

Код:

% Пункт 3: Бифуркационный сценарий для разных delta

clear all; close all; clc;

% Параметры модели

a = 1;

lambda = 1;

epsilon = 0.01;

alpha = 0.4;

% Значения delta (вариант 19)

deltas = [0.215, 0.221, 0.2395, 0.12];

% Начальные условия

x0 = [1; 1];

% Интервал времени

tspan = [0 200];

% Функция ODE

function dxdt = baz_model(t, x, a, lambda, epsilon, alpha, delta)

x1 = x(1);

x2 = x(2);

dx1dt = a * x1 - (x1 * x2) / (1 + alpha * x1) - epsilon * x1^2;

dx2dt = -lambda * x2 + (x1 * x2) / (1 + alpha * x1) - delta * x2^2;

dxdt = [dx1dt; dx2dt];

end

% Цикл по delta

for i = 1:length(deltas)

delta = deltas(i);

[t, x_sol] = ode45(@(t,x) baz_model(t,x,a,lambda,epsilon,alpha,delta), tspan, x0);

figure(i);

subplot(2,1,1);

plot(t, x_sol(:,1), 'b-', 'LineWidth', 1.5);

hold on;

plot(t, x_sol(:,2), 'r--', 'LineWidth', 1.5);

xlabel('Время t');

ylabel('x1, x2');

title(['Зависимости x1(t), x2(t) для \delta = ' num2str(delta)]);

legend('x1 (жертвы)', 'x2 (хищники)');

grid on;

subplot(2,1,2);

plot(x_sol(:,1), x_sol(:,2), 'k-', 'LineWidth', 1.5);

xlabel('x1');

ylabel('x2');

title(['Фазовый портрет для \delta = ' num2str(delta)]);

grid on;

end

% Описания:

% δ=0.215: Сходится к x1≈79.90, x2≈6.62 (спираль к точке).

% δ=0.221: x1≈80.61, x2≈6.45 (спираль).

% δ=0.2395: x1≈82.48, x2≈5.96 (спираль).

% δ=0.12: Лимитный цикл (замкнутая петля, колебания).

Получить сравнительные графики управляемой и неуправляемой моделей:

Код:

% Пункт 4: Сравнительные графики для разных delta

clear all; close all; clc;

% Параметры модели

a = 1;

lambda = 1;

epsilon = 0.01;

alpha = 0.4;

% Значения delta (вариант 19)

deltas = [0.215, 0.221, 0.2395, 0.12];

% Начальные условия

x0 = [1; 1];

% Интервал времени

tspan = [0 200];

% Функция ODE

function dxdt = baz_model(t, x, a, lambda, epsilon, alpha, delta)

x1 = x(1);

x2 = x(2);

dx1dt = a * x1 - (x1 * x2) / (1 + alpha * x1) - epsilon * x1^2;

dx2dt = -lambda * x2 + (x1 * x2) / (1 + alpha * x1) - delta * x2^2;

dxdt = [dx1dt; dx2dt];

end

% Сравнение x1(t)

figure(1);

hold on;

colors = {'b', 'g', 'r', 'k'};

legends = {};

for i = 1:length(deltas)

delta = deltas(i);

[t, x_sol] = ode45(@(t,x) baz_model(t,x,a,lambda,epsilon,alpha,delta), tspan, x0);

plot(t, x_sol(:,1), colors{i}, 'LineWidth', 1.5);

legends{i} = ['\delta = ' num2str(delta)];

end

xlabel('Время t');

ylabel('x1(t)');

title('Сравнение x1(t) для разных \delta');

legend(legends);

grid on;

% Описание: Для δ=0.12 — колебания; для остальных — сходимость к разным уровням.

% Сравнение фазовых портретов (subplot)

figure(2);

for i = 1:length(deltas)

delta = deltas(i);

[t, x_sol] = ode45(@(t,x) baz_model(t,x,a,lambda,epsilon,alpha,delta), tspan, x0);

subplot(2,2,i);

plot(x_sol(:,1), x_sol(:,2), colors{i}, 'LineWidth', 1.5);

xlabel('x1');

ylabel('x2');

title(['Фазовый портрет, \delta = ' num2str(delta)]);

grid on;

end

% Описание: Видна бифуркация — от цикла к спирали.

Построить модель системы автоматического регулирования в Simulink:

Рисунок 1 – Gain = 25

Рисунок 2 – Gain = 250

Рисунок 3 – Gain = 2.5

Принцип работы блока Линейные системы:

Блок "Линейные системы" (Transfer Fcn) в Simulink используется для моделирования динамики линейных систем, описываемых передаточной функцией. Он представляет собой математическую модель, которая преобразует входной сигнал в выходной на основе заданной передаточной функции W(s)=N(s)D(s) ​, где N(s) — числитель (многочлен по s), а D(s) — знаменатель (характеристическое уравнение системы).

Принцип работы:

- Входной сигнал: Блок принимает входной сигнал u(t) (например, ступенчатое воздействие от блока Step).

- Передаточная функция: В блоке задаются коэффициенты числителя и знаменателя (например, Numerator = [1], Denominator = [20 16 1] для W(s)=120s2+16s+1. Эти коэффициенты определяют динамические свойства системы, такие как инерционность, демпфирование и частота.

- Интегрирование: Simulink решает дифференциальное уравнение, соответствующее передаточной функции, используя численные методы (например, ode45). Выходной сигнал y(t) вычисляется как обратное преобразование Лапласа: y(t)=L-1{Ws*U(s)}, где U(s) — образ входного сигнала.

- Выходной сигнал: Результат передается на следующий блок (например, Scope) для визуализации.

Особенности:

- Блок моделирует системы с сосредоточенными параметрами, где динамика определяется только передаточной функцией.

- Он подходит для непрерывных систем и учитывает такие параметры, как коэффициенты демпфирования и инерционности (например, 20 и 16 в знаменателе указывают на инерционность и демпфирование).

- Выход зависит от входа и начальных условий (по умолчанию нулевые), а также от настроек решателя (шаг интегрирования, время симуляции).

Пример из задания:

Для W2(s)=120s2+16s+1​ блок преобразует ступенчатый сигнал в плавный переходный процесс, отражающий поведение системы второго порядка с передемпфированием. Это позволяет анализировать такие показатели, как время регулирования и перерегулирование.

Блок прост в настройке и широко используется для моделирования линейных систем в автоматическом управлении.

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы по изучению синергетического управления в моделях детерминированного хаоса (вариант 19) мы освоили методы анализа и управления нелинейными системами, а также организацию обратных связей для достижения устойчивости. Основная цель заключалась в изучении динамики модели Базыкина, построении фазовых портретов, анализе бифуркационных сценариев и моделировании линейных систем в Simulink.

Мы выполнили следующие шаги: изучили теоретические основы нелинейной динамики и синергетического управления; реализовали программу на MATLAB для моделирования модели Базыкина с параметрами a=1, λ=1, ε=0.01, α=0.4 и различными значениями δ (0.215, 0.221, 0.2395, 0.12); построили фазовые портреты с разной точностью интегрирования (RelTol=1e-2 и 1e-15) для анализа устойчивого и неустойчивого режимов; разработали алгоритм для исследования бифуркационного сценария; выполнили сравнительный анализ поведения системы; смоделировали систему автоматического регулирования в Simulink с передаточной функцией W(s) = 1/(20s² + 16s + 1) при различных коэффициентах усиления (Gain = 2.5, 25, 250).

В результате анализа фазовых портретов установлено, что при низкой точности (RelTol=1e-2) траектории искажаются, уходя в отрицательные значения, тогда как высокая точность (RelTol=1e-15) обеспечивает стабильный лимитный цикл для δ=0.12. Бифуркационный анализ показал, что при δ=0.215, 0.221, 0.2395 система сходится к устойчивым равновесным состояниям (x1 ≈ 79.90, 80.61, 82.48; x2 ≈ 6.62, 6.45, 5.96), а при δ=0.12 происходит бифуркация Андронова-Хопфа, приводящая к устойчивым автоколебаниям (лимитный цикл). Сравнительные графики x1(t) и фазовые портреты подтвердили влияние δ на переход от колебательного режима к устойчивому равновесию. В Simulink моделирование показало, что изменение коэффициента усиления влияет на время регулирования и перерегулирование: при Gain=2.5 наблюдается медленный переходный процесс, при Gain=25 — оптимальная устойчивость, а при Gain=250 — повышенное перерегулирование.

Таким образом, работа позволила освоить практические навыки анализа нелинейных систем, построения и интерпретации фазовых портретов, изучения бифуркаций и управления динамическими системами. Мы научились оценивать влияние параметров на поведение системы, настраивать обратные связи для достижения устойчивости и анализировать переходные характеристики в Simulink, понимая ограничения численных методов и их влияние на точность моделирования.