ГУАП

КАФЕДРА № 43

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| д-р техн. наук, доцент |  |  |  | С.И. Колесникова |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

# Модели управляемых систем. Модели управляемого детерминированного хаоса.

### по курсу: КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ ГР. № | 4236 |  |  |  | А.В. Панченко |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург 2025

Цель работ: Цель настоящей работы: знакомство с элементами синергетического управления применительно к моделям детерминированного хаоса, с принципами организация обратных связей в сложных объектах для достижения режима устойчивости функционирования нелинейного объекта.

Вариант 19:

Построить графики и фазовые портреты нелинейной модели для устойчивого и неустойчивого режимов:

Код:

% Пункт 2: Фазовые портреты с разной точностью

clear all; close all; clc;

% Параметры модели

a = 1;

lambda = 1;

epsilon = 0.01;

alpha = 0.4;

delta_phase = 0.12;  % Для демонстрации лимитного цикла

% Начальные условия

x0 = [1; 1];

% Интервал времени (длинный для цикла)

tspan_long = [0 1000];

% Функция ODE

function dxdt = baz_model(t, x, a, lambda, epsilon, alpha, delta)

x1 = x(1);

x2 = x(2);

dx1dt = a * x1 - (x1 * x2) / (1 + alpha * x1) - epsilon * x1^2;

dx2dt = -lambda * x2 + (x1 * x2) / (1 + alpha * x1) - delta * x2^2;

dxdt = [dx1dt; dx2dt];

end

% Низкая точность: RelTol=1e-2 (~2 знака)

opts_low = odeset('RelTol',1e-2, 'AbsTol',1e-4);

[t_low, x_low] = ode45(@(t,x) baz_model(t,x,a,lambda,epsilon,alpha,delta_phase), tspan_long, x0, opts_low);

figure(1);

plot(x_low(:,1), x_low(:,2), 'b-', 'LineWidth', 1.5);

xlabel('x1');

ylabel('x2');

title('Фазовый портрет с низкой точностью (RelTol=1e-2)');

grid on;

% Описание: Искажение, траектория уходит в отрицательные значения из-за ошибок.

% Высокая точность: RelTol=1e-15 (~15 знаков)

opts_high = odeset('RelTol',1e-15, 'AbsTol',1e-15);

[t_high, x_high] = ode45(@(t,x) baz_model(t,x,a,lambda,epsilon,alpha,delta_phase), tspan_long, x0, opts_high);

figure(2);

plot(x_high(:,1), x_high(:,2), 'r-', 'LineWidth', 1.5);

xlabel('x1');

ylabel('x2');

title('Фазовый портрет с высокой точностью (RelTol=1e-15)');

grid on;

% Описание: Замкнутая петля (лимитный цикл), стабильные осцилляции.

Разработать программу, реализующую алгоритм управления хаотической моделью с целью стабилизации объекта в окрестности устойчивого состояния:

Код:

% Пункт 3: Бифуркационный сценарий для разных delta

clear all; close all; clc;

% Параметры модели

a = 1;

lambda = 1;

epsilon = 0.01;

alpha = 0.4;

% Значения delta (вариант 19)

deltas = [0.215, 0.221, 0.2395, 0.12];

% Начальные условия

x0 = [1; 1];

% Интервал времени

tspan = [0 200];

% Функция ODE

function dxdt = baz_model(t, x, a, lambda, epsilon, alpha, delta)

x1 = x(1);

x2 = x(2);

dx1dt = a * x1 - (x1 * x2) / (1 + alpha * x1) - epsilon * x1^2;

dx2dt = -lambda * x2 + (x1 * x2) / (1 + alpha * x1) - delta * x2^2;

dxdt = [dx1dt; dx2dt];

end

% Цикл по delta

for i = 1:length(deltas)

delta = deltas(i);

[t, x_sol] = ode45(@(t,x) baz_model(t,x,a,lambda,epsilon,alpha,delta), tspan, x0);

figure(i);

subplot(2,1,1);

plot(t, x_sol(:,1), 'b-', 'LineWidth', 1.5);

hold on;

plot(t, x_sol(:,2), 'r--', 'LineWidth', 1.5);

xlabel('Время t');

ylabel('x1, x2');

title(['Зависимости x1(t), x2(t) для \delta = ' num2str(delta)]);

legend('x1 (жертвы)', 'x2 (хищники)');

grid on;

subplot(2,1,2);

plot(x_sol(:,1), x_sol(:,2), 'k-', 'LineWidth', 1.5);

xlabel('x1');

ylabel('x2');

title(['Фазовый портрет для \delta = ' num2str(delta)]);

grid on;

end

% Описания:

% δ=0.215: Сходится к x1≈79.90, x2≈6.62 (спираль к точке).

% δ=0.221: x1≈80.61, x2≈6.45 (спираль).

% δ=0.2395: x1≈82.48, x2≈5.96 (спираль).

% δ=0.12: Лимитный цикл (замкнутая петля, колебания).

Получить сравнительные графики управляемой и неуправляемой моделей:

Код:

clear all; close all; clc;

a = 1;

lambda = 1;

epsilon = 0.01;

alpha = 0.4;

delta = 0.12;

x1_star = 80;

x2_star = 6;

k1 = 1.0;

k2 = 1.5;

t_switch = 80;

x0 = [15; 8];

tspan = [0 200];

[t,x] = ode45(@(t,x) controlled_model(t,x,a,lambda,epsilon,alpha,delta,...

x1_star,x2_star,k1,k2,t_switch), tspan, x0);

figure(1);

plot(t,x(:,1),'b','LineWidth',1.8); hold on;

plot(t,x(:,2),'r--','LineWidth',1.8);

plot([t_switch t_switch],[0 max(x(:,1))],'k:','LineWidth',1.5);

xlabel('Время t'); ylabel('Популяции');

title('x_1(t) и x_2(t) (синий — жертвы, красный — хищники)');

legend('x_1','x_2','включение управления');

grid on;

figure(2);

plot(x(t<=t_switch,1),x(t<=t_switch,2),'b','LineWidth',2); hold on;

plot(x(t>t_switch,1),x(t>t_switch,2),'r','LineWidth',2.5);

plot(x1_star,x2_star,'kp','MarkerSize',14,'MarkerFaceColor','k');

xlabel('x_1 (жертвы)'); ylabel('x_2 (хищники)');

title('Фазовый портрет: синий — без управления, красный — с управлением');

legend('неуправляемая','управляемая','целевая точка');

grid on;

u1 = -k1*(x(:,1)-x1_star).*(t>=t_switch);

u2 = -k2*(x(:,2)-x2_star).*(t>=t_switch);

figure(3);

plot(t,u1,'b','LineWidth',1.8); hold on;

plot(t,u2,'r--','LineWidth',1.8);

xlabel('Время t'); ylabel('Управление');

title('Сигналы управления u_1 и u_2');

legend('u_1','u_2');

grid on;

function dxdt = controlled_model(t,x,a,lambda,epsilon,alpha,delta,...

x1_star,x2_star,k1,k2,t_switch)

x1 = x(1); x2 = x(2);

dx1 = a*x1 - (x1*x2)/(1+alpha*x1) - epsilon*x1^2;

dx2 = -lambda*x2 + (x1*x2)/(1+alpha*x1) - delta*x2^2;

if t >= t_switch

u1 = -k1*(x1 - x1_star);

u2 = -k2*(x2 - x2_star);

else

u1 = 0; u2 = 0;

end

dxdt = [dx1 + u1; dx2 + u2];

end

Построить модель системы автоматического регулирования в Simulink:

Рисунок 1 – Gain = 25

Рисунок 2 – Gain = 250

Рисунок 3 – Gain = 2.5

Бифуркационная модель:

clear all; close all; clc;

a=1; lambda=1; epsilon=0.01; alpha=0.4;

delta_vec = linspace(0.10, 0.26, 1200);

N_total   = 5000;

N_plot    = 600;

attractor_x1 = zeros(N_plot, length(delta_vec));

attractor_x2 = zeros(N_plot, length(delta_vec));

for k = 1:length(delta_vec)

delta = delta_vec(k);

[~,x] = ode45(@(t,x) baz(t,x,a,lambda,epsilon,alpha,delta), ...

[0 N_total], [15; 5], odeset('RelTol',1e-10,'AbsTol',1e-12));

attractor_x1(:,k) = x(end-N_plot+1:end,1);

attractor_x2(:,k) = x(end-N_plot+1:end,2);

end

figure('Color','w','Position',[100 50 1300 750]);

% —— Верхний график: жертвы ——

subplot(2,1,1);

plot(delta_vec, attractor_x1, '.', 'Color',[0.05 0.45 0.95], 'MarkerSize',2.2);

hold on;

plot(0.2395, 82.5, 'rp', 'MarkerSize',20, 'MarkerFaceColor','red', ...

'MarkerEdgeColor','k', 'LineWidth',2);

plot([0.2397 0.2397], [0 110], 'r--', 'LineWidth',3);

title('Бифуркационная диаграмма модели Базыкина–Годвинa (вариант 19)', ...

'FontSize',18,'FontWeight','bold');

ylabel('Численность жертв  x₁(t),  [усл. ед.]', 'FontSize',16,'FontWeight','bold');

text(0.241, 105, '\delta_{кр} \approx 0.2397  (бифуркация Андронова–Хопфа)', ...

'Color','red','FontSize',15,'FontWeight','bold','BackgroundColor','w');

text(0.15, 35, '\delta = 0.2395 — наиболее чувствительное значение из задания', ...

'Color','red','FontSize',16,'FontWeight','bold','BackgroundColor','w','EdgeColor','k');

xlim([0.10 0.26]); ylim([0 110]);

grid on; box on;

set(gca,'FontSize',14,'LineWidth',1.2);

% —— Нижний график: хищники ——

subplot(2,1,2);

plot(delta_vec, attractor_x2, '.', 'Color',[0.95 0.35 0.15], 'MarkerSize',2.2);

hold on;

plot(0.2395, 6.1, 'rp', 'MarkerSize',20, 'MarkerFaceColor','red', ...

'MarkerEdgeColor','k', 'LineWidth',2);

plot([0.2397 0.2397], [0 15], 'r--', 'LineWidth',3);

xlabel('Коэффициент внутривидовой конкуренции хищников  \delta', ...

'FontSize',16,'FontWeight','bold');

ylabel('Численность хищников  x₂(t),  [усл. ед.]', ...

'FontSize',16,'FontWeight','bold');

xlim([0.10 0.26]); ylim([0 15]);

grid on; box on;

set(gca,'FontSize',14,'LineWidth',1.2);

%% Функция модели

function dx = baz(~,x,a,lambda,epsilon,alpha,delta)

dx = [a*x(1) - x(1)*x(2)/(1+alpha*x(1)) - epsilon*x(1)^2;

-lambda*x(2) + x(1)*x(2)/(1+alpha*x(1)) - delta*x(2)^2];

end

Принцип работы блока Линейные системы:

Блок "Линейные системы" (Transfer Fcn) в Simulink используется для моделирования динамики линейных систем, описываемых передаточной функцией. Он представляет собой математическую модель, которая преобразует входной сигнал в выходной на основе заданной передаточной функции W(s)=N(s)D(s) ​, где N(s) — числитель (многочлен по s), а D(s) — знаменатель (характеристическое уравнение системы).

Принцип работы:

- Входной сигнал: Блок принимает входной сигнал u(t) (например, ступенчатое воздействие от блока Step).

- Передаточная функция: В блоке задаются коэффициенты числителя и знаменателя (например, Numerator = [1], Denominator = [20 16 1] для W(s)=120s2+16s+1. Эти коэффициенты определяют динамические свойства системы, такие как инерционность, демпфирование и частота.

- Интегрирование: Simulink решает дифференциальное уравнение, соответствующее передаточной функции, используя численные методы (например, ode45). Выходной сигнал y(t) вычисляется как обратное преобразование Лапласа: y(t)=L-1{Ws*U(s)}, где U(s) — образ входного сигнала.

- Выходной сигнал: Результат передается на следующий блок (например, Scope) для визуализации.

Особенности:

- Блок моделирует системы с сосредоточенными параметрами, где динамика определяется только передаточной функцией.

- Он подходит для непрерывных систем и учитывает такие параметры, как коэффициенты демпфирования и инерционности (например, 20 и 16 в знаменателе указывают на инерционность и демпфирование).

- Выход зависит от входа и начальных условий (по умолчанию нулевые), а также от настроек решателя (шаг интегрирования, время симуляции).

Пример из задания:

Для W2(s)=120s2+16s+1​ блок преобразует ступенчатый сигнал в плавный переходный процесс, отражающий поведение системы второго порядка с передемпфированием. Это позволяет анализировать такие показатели, как время регулирования и перерегулирование.

Блок прост в настройке и широко используется для моделирования линейных систем в автоматическом управлении.

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы мы изучили поведение нелинейной модели Базыкина, представляющей динамику взаимодействия популяций жертв и хищников в условиях детерминированного хаоса. Сначала мы построили фазовые портреты с различной точностью численного интегрирования и убедились, что при низкой точности траектория искажается и уходит в нереалистичные области, тогда как при высокой точности чётко проявляется устойчивый предельный цикл.

Далее мы исследовали бифуркационный сценарий, изменяя параметр δ в заданных для варианта 19 значениях. При δ равном 0.12 система демонстрировала автоколебания в виде замкнутого лимитного цикла, а при значениях 0.215, 0.221 и 0.2395 наблюдался переход к устойчивому равновесию через спиралевидное затухание — классическая бифуркация Андронова-Хопфа.

Затем мы построили сравнительные графики временных зависимостей и фазовых портретов для всех значений параметра на одном рисунке, что позволило наглядно увидеть, как увеличение δ переводит систему из режима устойчивых колебаний в режим сходимости к стационарной точке с различными уровнями равновесных популяций.

В завершающей части работы мы создали в Simulink модель системы автоматического регулирования с пропорциональным регулятором и линейным звеном второго порядка. Меняя коэффициент усиления от 2.5 до 250, мы наблюдали изменение характера переходного процесса: от медленного апериодического подъёма до быстрого выхода на установившееся значение с минимальным перерегулированием.

В результате выполнения работы мы на практике освоили методы синергетического управления хаотическими системами, научились стабилизировать нелинейные объекты путём подбора параметров и организации обратных связей, а также убедились в эффективности использования MATLAB и Simulink для анализа сложных динамических систем. Полученные навыки позволяют уверенно моделировать переходы между хаосом и порядком, прогнозировать бифуркации и проектировать регуляторы, обеспечивающие устойчивую работу реальных управляемых объектов.