ГУАП

КАФЕДРА № 43

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| д-р техн. наук, доцент |  |  |  | С.И. Колесникова |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

# Модели динамических систем-1

### по курсу: КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ ГР. № | 4236 |  |  |  | А.В. Панченко |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург 2025

Цель работ: Цель настоящей работы: освоить приемы моделирования непрерывных процессов в MatLab Simulink.

Вариант 19:

Ознакомление со справочными сведениями относительно приложения MatLab Simulink:

- Simulink – это интерактивное приложение в среде MATLAB, предназначенное для моделирования, анализа и проектирования динамических систем.

- Модели создаются в виде наглядных блок-схем (диаграмм) путем перетаскивания и соединения блоков из обширных библиотек.

- Библиотеки содержат блоки для источников сигналов (Source), приемников (Sink), непрерывных (Continuous) и дискретных (Discrete) систем, математических операций (Math Operations) и др.

- Основные этапы работы: создание модели, настройка параметров блоков и решателя (Solver), запуск моделирования, анализ результатов.

Построение графиков непрерывной нелинейной модели решения ДУ:

Код:

% Пункт 2. Решение нелинейного ДУ y''*y^2 - 4*y' = 0, y(1)=1, y'(1)=-4

% 1. Задаем временной интервал и начальные условия

tspan = [1 5]; % Время от 1 до 5 секунд

y0 = [1; -4];  % Вектор начальных условий [y(1); y'(1)]

% 2. Решаем систему ОДУ с помощью решателя ode45

[t, Y] = ode45(@odefun_nonlin, tspan, y0);

% 3. Извлекаем решение y(t) из результата

y = Y(:, 1); % Первый столбец - это y(t)

% 4. Строим график

figure;

plot(t, y, 'LineWidth', 2);

grid on;

title('Решение нелинейного ДУ: y''''y^2 - 4y'' = 0');

xlabel('Время t');

ylabel('y(t)');

legend('y(t)');

% 5. Функция, задающая систему ОДУ для решателя

function dydt = odefun_nonlin(t, y)

% y(1) = y

% y(2) = y'

dydt = zeros(2,1);

dydt(1) = y(2); % y' = y2

dydt(2) = (4 * y(2)) / (y(1)^2); % y'' = (4*y') / (y^2)

end

Разработка модели Simulink для решения нелинейного ДУ:

Построение графиков непрерывной линейной модели решения системы ДУ:

Код:

% Пункт 4. Решение системы линейных ДУ

% dx/dt = 2x + 3y

% dy/dt = x + 4y

% с начальными условиями x(0)=1, y(0)=0

% 1. Задаем матрицу коэффициентов A

A = [2 3;

1 4];

% 2. Задаем временной интервал и начальные условия

tspan = [0 5]; % Время от 0 до 5 секунд

init_cond = [1; 0]; % Вектор [x(0); y(0)]

% 3. Решаем систему ОДУ с помощью решателя ode45

[t, XY] = ode45(@(t, xy) A * xy, tspan, init_cond);

% 4. Извлекаем решения x(t) и y(t)

x = XY(:, 1);

y = XY(:, 2);

% 5. Строим графики

figure;

plot(t, x, 'b-', 'LineWidth', 2);

hold on;

plot(t, y, 'r--', 'LineWidth', 2);

grid on;

title('Решение системы линейных ДУ');

xlabel('Время t');

ylabel('x(t), y(t)');

legend('x(t)', 'y(t)');

hold off;

% 6. Дополнительный график для крупного плана в начале

figure;

plot(t, x, 'b-', t, y, 'r--', 'LineWidth', 2);

xlim([0 0.5]); % Смотрим на начало процесса

grid on;

title('Начальный участок решения системы ДУ');

xlabel('Время t');

ylabel('x(t), y(t)');

legend('x(t)', 'y(t)');

Разработка моделей Simulink для решения системы ДУ:

Дискретизация системы и сравнительный анализ:

% Пункт 6. Сравнение непрерывной и дискретной моделей

% Параметры системы

A = [2 3; 1 4];

init_cond = [1; 0];

tspan = [0 5];

t_continuous = linspace(tspan(1), tspan(2), 1000); % Вектор времени для точного решения

% 1. Точное решение (численное, через ode45)

[~, XY_cont] = ode45(@(t, xy) A * xy, t_continuous, init_cond);

x_cont = XY_cont(:, 1);

y_cont = XY_cont(:, 2);

% 2. Дискретное решение методом Эйлера с разными шагами

dt_values = [0.5, 0.1, 0.01]; % Шаги дискретизации

figure;

for i = 1:length(dt_values)

dt = dt_values(i);

t_discrete = tspan(1):dt:tspan(2); % Вектор времени для дискретного решения

% Инициализация

x_disc = zeros(size(t_discrete));

y_disc = zeros(size(t_discrete));

x_disc(1) = init_cond(1);

y_disc(1) = init_cond(2);

% Метод Эйлера

for k = 1:length(t_discrete)-1

dx_dt = 2*x_disc(k) + 3*y_disc(k);

dy_dt = 1*x_disc(k) + 4*y_disc(k);

x_disc(k+1) = x_disc(k) + dt * dx_dt;

y_disc(k+1) = y_disc(k) + dt * dy_dt;

end

% Строим графики для x(t)

subplot(2, 2, i);

plot(t_continuous, x_cont, 'b-', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', 'Непрерывная');

hold on;

plot(t_discrete, x_disc, 'ro--', 'MarkerSize', 4, 'DisplayName', ['Дискретная, \Delta t = ', num2str(dt)]);

hold off;

grid on;

title(['Сравнение для x(t), \Delta t = ', num2str(dt)]);

xlabel('Время t');

ylabel('x(t)');

legend;

% Для y(t) на отдельном рисунке

%     subplot(2, 2, i+3);

%     plot(t_continuous, y_cont, 'r-', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', 'Непрерывная');

%     hold on;

%     plot(t_discrete, y_disc, 'go--', 'MarkerSize', 4, 'DisplayName', ['Дискретная, \Delta t = ', num2str(dt)]);

%     hold off;

%     grid on;

%     title(['Сравнение для y(t), \Delta t = ', num2str(dt)]);

%     xlabel('Время t');

%     ylabel('y(t)');

%     legend;

end

% 3. Отдельный график для демонстрации неустойчивости при большом dt

dt_bad = 0.5;

t_bad = tspan(1):dt_bad:tspan(2);

x_bad = zeros(size(t_bad));

y_bad = zeros(size(t_bad));

x_bad(1) = init_cond(1);

y_bad(1) = init_cond(2);

for k = 1:length(t_bad)-1

dx_dt = 2*x_bad(k) + 3*y_bad(k);

dy_dt = 1*x_bad(k) + 4*y_bad(k);

x_bad(k+1) = x_bad(k) + dt_bad * dx_dt;

y_bad(k+1) = y_bad(k) + dt_bad * dy_dt;

end

figure;

plot(t_continuous, x_cont, 'b-', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', 'Непрерывная');

hold on;

plot(t_bad, x_bad, 'ro--', 'LineWidth', 2, 'MarkerSize', 6, 'DisplayName', ['Дискретная, \Delta t = ', num2str(dt_bad)]);

hold off;

grid on;

title('Проявление неустойчивости метода Эйлера');

xlabel('Время t');

ylabel('x(t)');

legend;

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы я освоил основные приёмы моделирования непрерывных процессов в среде MatLab Simulink. Я научился преобразовывать дифференциальные уравнения высших порядков в системы уравнений первого порядка, строить для них структурные схемы из базовых блоков (интеграторов, усилителей, сумматоров и др.), корректно задавать начальные условия и параметры решателя. На практике я реализовал модели как для нелинейного уравнения второго порядка, так и для системы линейных дифференциальных уравнений, проанализировал их поведение и визуализировал результаты. Кроме того, я изучил метод дискретизации Эйлера, создал модель для разностной системы и провёл сравнительный анализ точности непрерывной и дискретной моделей при различных шагах дискретизации, что позволило мне понять ограничения и особенности численных методов решения дифференциальных уравнений.